# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 苏州泽恒精密科技有限公司年产15万件医疗配件、50万件通讯配件新建项目

建设单位（盖章）： 苏州泽恒精密科技有限公司

编制日期：             2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 36 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 47 -

四、主要环境影响和保护措施	- 57 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 94 -

六、结论	- 96 -

# 附录

# 附图

# 附图1项目位置地理图

# 附图2-1项目周边500米环境概况图

# 附图2-2项目周边50米环境概况图

# 附图3厂区平面布置图

# 附图4车间平面布置图

# 附图5产业园区布置图

# 附图6开发区规划图

# 附图7生态空间管控区域范围图

# 附图8苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案土地利用总体规划图

# 附件

# 附件1立项备案文件

# 附件2营业执照

# 附件3法人身份证

# 附件4租赁合同

# 附件5土地证及产权证明

# 附件6城镇污水排入排水管网许可证

# 附件7噪声现状检测报告

# 附件8MSDS报告

# 附件9VOC检测报告

# 附件10环境影响评价委托书、环评合同

# 附件11删除不宜公开信息的说明

# 附件12依法主动公开环境影响报告表全本信息证明

# 附件13建设单位确认书

# 附件14建设项目环境影响评价文件报批申请书

# 附件15环评文件承诺书

# 附件16公示截图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 苏州泽恒精密科技有限公司 年产15万件医疗配件、50万件通讯配件新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2408-320506-89-03-705035 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 蒋慧娟 | 联系方式 | 0512-66253898 |
| 建设地点 |  | 苏州市吴中区横泾街道上新西路59号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度31分24.276秒，31度11分0.100秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3599其他专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 35：环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 苏州市 吴中区数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴中数据备〔2024〕283号 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁建筑面积：1000 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）》 审批机关：江苏省人民政府 审批文号：/ 2、规划名称：《苏州市吴中区越溪横泾片区总体规划（2011-2030）》 审批机关：苏州市人民政府 审批文号：苏府复[2012]41号 3、规划名称：《苏州市吴中区越溪横泾片区总体规划（2011-2030）修改》 审批机关：江苏省人民政府（2016年11月） 4、规划名称：《苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案》 审批机关：江苏省自然资源厅 审批文号：《江苏省自然资源厅关于同意苏州市所辖市（区）国土空间规划近期实施方案的函》，苏自然资函[2024]416号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 环境影响评价文件名称：《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：关于《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》的审查意见（环审[2022]24号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）》相符性 苏州吴中经济技术开发区是1993年11月经江苏省人民政府批准的首批省级经济开发区之一，原名为江苏省吴中经济开发区。2012年12月原吴中经济开发区升级为国家级开发区，定名为“吴中经济技术开发区”。2018年，开发区管委会组织编制了《苏州吴中经济技术开发区总体规划》（2018-2035），确立了“一核一圈一廊一区”新的产业和城市空间布局，以存量优化为核心，进一步协调开发区城乡发展与资源保护之间的矛盾，将开发区建设成为苏州未来重要的科技创新实践区、生态休闲旅游地和文明和谐宜居地。 根据《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》结论，本次规划为开发区行政管辖范围，包括五个街道（城南街道、太湖街道、越溪街道、郭巷街道、横泾街道），总面积为178.7平方公里。 规划期限为2018-2035，近期至2025年，远期至2035年。 目前，开发区的产业定位主要为：围绕“三大主导产业+三大特色产业”产业体系，优先发展智能制造装备、生物医药、新一代信息技术三大主导产业，优育汽车关键零部件、检验检测、软件三大特色产业，优化发展总部经济、文化创意、旅游休闲等现代服务业。其中，智能装备制造产业重点发展智能测控、智能关键基础零部件、工业机器人、智能加工装备、增材（3D打印）制造等；生物医药产业重点发展生物技术医药、生物医学工程、医学健康服务、医疗器械等；新一代信息技术产业重点发展信息网络子产业、电子核心子产业、信息技术服务、网络信息安全产品和服务、人工智能等；汽车关键零部件产业重点发展新能源汽车电机及其控制系统、新能源汽车电附件、混合动力专用发动机等；检验检测产业重点发展工业电气产品检测、医药医疗检验检测、电子产品检验检测及其他专业性检验检测等；软件重点发展行业电商、综合电商、跨境电商、智慧物流等。 吴中经济技术开发区形成“一核、双心、两片、一廊”的空间结构。“一核”指由城南、越溪、太湖片区组成的开发区核心，以城市综合服务功能为主。“双心”指城南地区中心和太湖新城中心，城南地区中心为主中心，以商业、文化、生产性服务业为主导功能；太湖新城中心为副中心，以商业、商务、新兴产业为主导功能。“两片”指郭巷片区和横泾片区，郭巷片区定位为生态宜居滨湖城、创新智造标杆地；横泾片区定位为农旅融合示范区、绿色生态宜居地。“一廊”指创新产业经济廊，包括“八园”：东太湖科技金融城、太湖新城产业园、吴淞江科技产业园、生物医药产业园、综合保税区、东吴工业园、化工新材料科技产业园、横泾工业园。 本项目位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号，为其他专用设备制造，属于苏州吴中经济技术开发区产业定位中三大主导产业的智能装备制造产业，且项目在已租赁现有厂房进行建设，不新增用地。根据《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）》规划图，项目所在地的用地性质为工业用地，根据苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处、苏州市吴中区横泾街道建设管理办公室提供的市场主体住所（经营场所）产权证明（见附件），厂房用途为非居住用房，故本项目所属行业与当地区域规划相符。 基础设施：区内“九通一平”（道路、通讯、网络、供水、供电、燃气、蒸汽、排水、污水处理和场地平整）等基础及配套设施完备齐全。 （1）给水 共布置净水厂2座，水源地均为寺前水源（太湖）。 表1-1 吴中经济技术开发区水厂一览表 水厂名称; 规模（万吨/天）. 现状; 远期. 吴中水厂（原红庄水厂）; 15; 15. 吴中新水厂（原浦庄水厂）; 40; 60. 给水主干管南北向沿邵昂路、塔韵路及龙翔路布置，从北侧吴中大道主干管接入，管径为DN600～DN800毫米，东西向沿滨溪路、北溪江路、邵辉路、吴山街及文溪路布置，管径DN600～DN800毫米，各路输水干管在区内环通，形成联网供水。规划区其它主干路下布置DN400毫米以上给水管形成环状管网，满足供水可靠性。在次干路下布置DN200毫米以上配水管，以满足区内各地块用水及室外消防用水需求。 （2）污水 依据《吴中区污水专项规划（2019-2035）》，至规划期末吴中经开区内污水依托4座污水厂集中处置。各污水厂规模、服务范围见下表。规划对现有污水处理厂进行提标改造，高标准建设规划污水处理厂，尾水处理达苏州市特别排放限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，尾水中水回用率达到30%。 表1-2 吴中经济技术开发区污水处理厂一览表 污水处理厂; 处理规模 （万吨/天）; 开发区内服务范围; 尾水去向; 备注. 现状; 近期; 远期. 吴淞江科技产业园污水处理厂; 4; 4; 12; 郭巷街道; 先排入白洋湖，兼作景观用水，经生态净化后，排入吴淞江; 在建. 河东污水处理厂; 8; 8; 8; 化工集中区（河东片区）; 吴淞江; 保留. 城南污水处理厂; 15; 15; 15; 城南街道、越溪街道（苏街-北溪江路-小石湖以东）; 江南运河; 保留. 太湖新城污水处理厂; /; 8; 27; 越溪街道（苏街-北溪江路-小石湖以西）、太湖街道、横泾街道; 排入陈家浜，经木横河江进入胥江; 已建. 注：城南和太湖新城污水厂保留现有传输管，用于应急调度使用。 根据苏州双亚机械设备有限公司“城镇污水排入排水管网许可证”，本项目生活污水经由污水管网收集后送至城南污水处理厂处理，尾水排入京杭运河。 （3）雨水 雨水管网规划：充分利用地形、水系进行合理分区，根据分散和直接的原则，保证雨水管道沿最短路线、较小管径把雨水就近排入内河，在汛期通过排涝泵调节内河水位，保证排水通畅。雨水管道沿规划道路敷设，采用自流方式排放，避免设置雨水提升泵站。当道路红线宽度在40米（含40米）以上及三块板道路时，雨水管道两侧布置，其余都布置在道路东侧或南侧。雨水管网覆盖率达100%。 雨水回收利用：规划区内道路人行道铺装、广场及其它硬地铺装尽量采用透水材料，停车场尽量采用植草砖种植绿化，以最大限度地降低雨水径流。鼓励各地块对部分清洁雨水（如屋面雨水），进行收集处理后利用。清洁雨水通过雨水收集系统，排入雨水收集箱。通过沉淀、过滤等方法处理清洁雨水，水质达到一定标准后，可用于绿化浇灌、水景补水及冲厕等，实现水体的生态循环，节约水资源。 （4）供热 规划由苏州吴中综合能源有限公司新建热电联产项目实施集中供热，建设规模为2套80MW级燃气轮机及其配套的蒸汽联合循环机组，设计热负荷为156t/h，最高热负荷为212t/h，最低热负荷为90t/h，建成后将关停江远热电。 （5）燃气 共布置高中压调压站3座。 表1-3 吴中经济技术开发区燃气调压站一览表 站场名称; 地址. 郭巷调压计量站; 吴中经济开发区郭巷镇六丰村. 苏旺路调压计量站; 吴中区苏旺路西，绕城高速南. 东山大道调压计量站; 东山大道西、子胥路南. （6）供电 开发区内电力充沛，2座11万伏变电所可实行两路电源供电，具有高质量的供电网络。 （7）通讯 6万门程控电话网络以及宽带网（ADSL）覆盖全区。 （8）交通 区域交通：以提升区域出行效率为导向，全面对接周边区，加强苏州主城区内开发区与周边区的联系和衔接。增加东西向往工业园区的交通联系，增加南北向往吴江区的交通联系。1）高速公路：规划高速路网形成“一横两纵”结构，承担过境及货运组织功能。“一横”为绕城高速公路；“两纵”为苏嘉杭高速公路、苏震桃高速。2）快速路：规划快速路网形成“一横三纵”结构，主要承担开发区与其高速出入口它各个板块间快速直达联系，保证交通联系效率。“一横”为吴中大道，结合快速化改造，自西向东连接吴中区与园区；“三纵”为西环快速路、吴东快速路、苏震桃快速路，从北子胥快速至南联系姑苏区与吴江区。3）轨道交通：市域轨道快线方面，开发区范围主要涉及轨道快线10号线，作为市域南北连绵发展轴主要核心板块间的快速联系线路，实现常熟、吴江等邻近板块之间的快速直达联系。规划轨道普线方面，开发区涉及到己批已定的轨道交通有2、3、4号线3条轨道交通线。在规划远期预控轨道线中，开发区涉及到7、11、14、15、16、18号线6条轨道交通线，服务苏州市区主、副中心间以及各功能组团间的大规模通勤出行联系，覆盖主要客运走廊。 区内交通：区域交通规划包括区域主干道、次干道、支路、风景路等。规划区域性主干道有吴中大道、东吴南路，承担开发区内各个板块与周边区域短距离的快速通行；主干道主要承担开发区内各个板块之间交通联系；次干道主要承担吴中区各版块内部中长距离的机动车出行，补充骨架路网，提高通行效率；支路对主干路、次干路起辅助作用，以承担短距离交通为主，优化提升小街区内部交通组织；规划区内风景路有太湖大堤，主要承担开发区太湖沿线地区旅游观赏通行功能。城乡绿道：构建“区域生态绿道城市文化绿道-社区生活绿道”的绿道体系。 本项目周边基础设施完善，供水、供电、排水等条件均满足企业正常运营所需。 2、与《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》审查意见相符性分析 根据中华人民共和国生态环境部2022年2月18日下发的《关于<苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书>的审查意见》（环审[2022]24号）要求，现将审查意见的要求准入门槛与本项目的建设情况逐一对比，分析其相符性。 表1-4 本项目与规划环评审查意见对照表 序号; 审查意见; 项目相符性; 是否相符. 1; 坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号，符合“三线一单”要求，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》规定的生态保护红线规范范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》相关要求; 相符. 2; 根据国家及地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进经开区绿色低碳转型发展。优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目仅使用能源电能，并尽可能节约用电; 相符. 3; 着力推动经开区产业结构调整和转型升级。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化各片区产业定位和发展规模；近期严格控制化工新材料科技产业园发展规模，强化管控要求，推进城南片区内现有联东、兴瑞和江南精细等化工企业搬迁，远期结合苏州市化工产业总体发展安排和区域生态环境保护要求，优化化工新材料科技产业园产业定位和空间布局，深入论证、审慎决策。落实《报告书》提出的用地布局不合理且不符合生态环境保护要求企业的搬迁、淘汰和升级改造等工作，促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目属于C3599其他专用设备制造，符合区域产业定位，根据《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）》规划图，项目所在地的用地性质为工业用地，根据苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处、苏州市吴中区横泾街道建设管理办公室提供的市场主体住所（经营场所）产权证明，厂房用途为非居住用房，故本项目建设与用地性质相符。; 相符. 4; 严格空间管控，优化空间布局。落实上方山国家森林公园、太湖国家级风景名胜区等生态空间管控要求。落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求，太湖新城产业园禁止引入生产性建设项目。; 本项目不在上方山国家森林公园、太湖国家级风景名胜区等生态空间管控范围内，本项目符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求；项目不属于太湖新城产业园内。; 相符. 5; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定经开区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氨氧化物协同治理，确保区域生态环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。; 项目的建设不突破环境质量底线，大气污染物在开发区内平衡，水污染物在城南污水处理厂内平衡。产生的非甲烷总烃、颗粒物经处理后达标排放，对大气环境影响较小，不会降低区域大气环境质量。; 相符. 6; 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，强化现有及入区企业污染物排放控制，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。提高经开区污水收集率、再生水回用率。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置。; 本项目为其他专用设备制造，不属于开发区生态环境准入清单禁止类项目；废气排放执行最严格要求，项目产品单位能耗、物耗、污染物排放量均达到同行业国际先进水平；本项目一般工业固废、危险废物均依法依规收集、处理处置。; 相符. 7; 健全环境监测体系，强化风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；化工新材料科技产业园尽快落实《江苏省化工园区化工集中区封闭化建设指南(试行)》要求。; 本项目拟在取得环评批复后按照国家标准和规范更新编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配置应有的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 相符. 综上所述，本项目符合《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》及审查意见相关要求。 3、《苏州市吴中区越溪横泾片区总体规划（2011-2030）修改》相符性 （1）规划范围 规划范围：越溪和横泾街道行政辖区范围，总面积105.36平方公里。 片区定位：苏州中心城市“一核四城”的重要组成部分，苏州市城市副中心。 片区职能：苏州未来重要的科技创新实践区、生态休闲旅游地和文明和谐宜居地。 规划期限：近期：2011～2015年；远期：2016～2030年；远景：展望至本世纪中叶或更长时间。 （2）规划结构 规划区规划形成“一核、一带、四片、两园、两点”的空间布局结构。 “一核”：滨湖新城核心区-以商业办公、高端住宅为载体的苏州南部现代服务业中心。 “一带”：沿湖生态休闲带-以生态观光、休闲旅游为主。 “四片”：越溪中心片区、横泾中心片区、国际教育园区、高科技产业片区。 “两园”：观光农业区、生态农业区。 “两点”：旺山村、西壁山村农村保留点。 项目位于苏州市吴中区越溪横泾片区总体规划，属于“四片”中的横泾中心片区。 4、与《苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案2021》相符性 （1）苏州市吴中区总体空间格局 吴中区总体空间布局紧扣一盘棋和高质量，突出系统谋划，优化资源配置，坚持“山水苏州·人文吴中”目标定位和集约、集聚、集中原则，着力优化“一核一轴一带”生产力布局，造一标杆、三高地，即打造特色融入长三角一体化的标杆，打造生态、文化、产业三大高地。坚持深化中心城市核、先进制造轴、生态文旅带“核轴带”功能区布局，支持“东中西”三大片区与苏州市区毗邻板块跨区联动，优化“东中西”协同发展，不断提升重点功能区发展水平。提升中心城市核首位度，加快先进制造轴、生态文旅带优势互补、特色发展。全方位融入苏州同城发展，围绕东部地区打造“产业高效协同发展增长极”、中部地区打造“产城深度融合发展新高地”、西部地区打造“绿色生态创新实践示范区”发展定位。 中心城市核包括高新区下辖全域、开发区下辖城南街道全域、越溪东部片区及太湖街道全域。聚焦优势产业和前沿技术，发挥苏州主城南中心的枢纽作用，培育技术创新、创业孵化、人才集聚、营运总部和科技金融等基地，提升科技创新辐射带动能力，优化居住环境和生活配套，促进现代服务业提效和产城人融合发展，加快能级提升。 先进制造轴，先进制造轴以吴中经济技术开发区为引领，串联甪直、郭巷全域，越溪、木渎、横泾、胥口、光福、临湖和东山部分地区，包含“十四五”期间制造业重点发展载体和存量更新重点领域，围绕“一轴贯通，多极联动”空间布局，培育一批百亿级战略性新兴产业园区、一批百亿级龙头企业，加快创新转型和空间效益提升。 生态文旅带，以苏州太湖国家旅游度假区、苏州生态涵养发展实验区为引领，包括香山、金庭下辖全域，以及胥口、光福、东山、木渎、横泾和临湖的部分地区，以保护太湖自然和文化“双遗产”为目标，坚持“发展保护两相宜，质量效益双提升”，扩大生态容量，提高环境质量，坚持绿色发展，探索在好环境发展新经济的新模式，擦亮绿色生态底色特色，强化资源系统集成，全力打造生态型休闲旅游度假目的地和创新型新兴服务业高地。 本项目位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号，为其他专用设备制造，产品应用于医疗设备、通讯设备，属于先进制造业，符合规划中的以吴中经济技术开发区为引领“先进制造轴”发展定位；对照《苏州市吴中区国土空间规划近期实施方案土地利用总体规划图》，项目区域用地性质为现状建设用地，故本项目建设与该规划相符。 （2）建设用地管制区 根据建设用地空间管制的需要，将全部土地划分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区、禁止建设区4类建设用地管制区。 ①允许建设区 严格遵循集中布局，集聚建设的原则，充分衔接现行国土空间规划，落实预支空间规模指标和下达规划流量指标，全区共划定允许建设区25493.8914公顷，占土地总面积的11.42%。主要分布在长桥街道、越溪街道、郭巷街道和木渎镇、胥口镇镇区。 ②有条件建设区 全区共划定有条件建设区 2032.1570 公顷，占土地总面积的0.91%。主要分布在郭巷街道、越溪街道和临湖镇。 ③限制建设区 全区共划定限制建设区194396.5300公顷，占土地总面积的87.11%。主要分布在太湖、东山镇和甪直镇。 ④禁止建设区 全区共划定禁止建设区1231.0684公顷，占土地总面积的0.55%。主要分布在金庭镇、东山镇和太湖度假区香山街道。 本项目属于允许建设区范围内。 （3）与《江苏省自然资源厅关于同意苏州市所辖市（区）国土空间规划近期实施方案的函》相符性 ①同意苏州市所辖市（区）近期实施方案。 ②你市要指导下辖各市（区）充分发挥近期实施方案的引领和管控作用，统筹安排各类土地利用活动。 ③切实加大耕地保护力度。要严格耕地与永久基本农田保护，确保耕地保有量和永久基本农田面积不减少、质量有提高、生态有改善，把最严格的耕地保护制度落到实处。 ④强化建设用地空间管制。要依据近期实施方案，加强建设项目用地审查，从严管控城镇村建设用地布局和规模，城镇村建设用地必须在规划允许建设区内选址，不得擅自突破。 ⑤严格规划实施监管。要明确监管责任，严格规划实施台账监管,强化规划流量指标使用时序管控，不断提高规划实施效益和监管水平。 综上所述，本项目建设与当地规划相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）及《苏州市吴中区2023年度生态空间管控区域优化调整方案》、《江苏省自然资源厅关于苏州市吴中区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函[2021]1318号)，本项目与周边生态红线及生态管控区位置关系见下表： 表1-5 项目所在区域生态空间保护区域名录 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 与本项目位置关系. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域; 方位; 与本项目最近距离（km）. 太湖（吴中区）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴中区内太湖水体（不包括渔洋山、浦庄饮用水源保护区、太湖湖滨湿地公园以及太湖银鱼翘嘴红鲌秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、太湖青虾中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为（除吴中经济开发区和太湖新城）沿湖岸5公里范围，不包括光福、东山风景名胜区，米堆山、渔洋山、清明山生态公益林，石湖风景名胜区。吴中经济开发区及太湖新城（吴中区）沿湖岸大堤1公里陆域范围。; /; 1630.61; 西南侧; 距离生态空间管控区域边界3.5km. 太湖重要湿地（吴中区）; 湿地生态系统保护; 太湖湖体水域; /; 1538.31; /; 西南侧; 距国家级生态保护红线边界4.5km. 本项目距离最近的太湖（吴中区）重要保护区生态空间管控区边界3.5km，不属于《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）划定的国家级生态保护红线范围内；根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《苏州市吴中区2023年度生态空间管控区域优化调整方案》、《江苏省自然资源厅关于苏州市吴中区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函[2021]1318号)，本项目不在生态空间管控区域范围内。 （2）环境质量底线 1）大气环境 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，2023年全市环境空气质量平均优良天数比率为81.4%，同比下降0.5个百分点。各地优良天数比率介于78.5%~83.6%；市区环境空气质量优良天数比率为80.8%，同比下降0.6个百分点。影响环境空气质量的主要污染物为臭氧。 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）24小时平均第98百分位数浓度值及年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。 2024年8月苏州市人民政府发布了《市政府关于印发苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》(苏府[2024]50号)，并做出如下规定，主要日标：到2025年，全市PM2.5浓度稳定在30μg/m3以下，重度及以上污染天数控制在1天以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。 通过采取如下措施：（一）优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；（二）优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）强化面源污染治理提升精细化管理水平；（五）强化多污染物减排，切实降低排放强度；（六）加强机制建设，完善大气环境管理体系；（七）加强能力建设，严格执法监督；（八）健全标准规范体系，完善环境经济政策；（九）落实各方责任，开展全民行动。 届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。 2）地表水环境 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，2023年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为93.3%，同比上升6.6个百分点；未达Ⅲ类的2个断面为IV类（均为湖泊）。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为53.3%，同比上升3.3个百分点，Ⅱ类水体比例全省第一。 2023年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为95%，同比上升2.5个百分点；未达Ⅲ类的4个断面为IV类（均为湖泊）。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%，与上年相比持平，Ⅱ类水体比例全省第一。 2023年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅲ类。湖体高锰酸盐指数 和氨氮平均浓度分别为2.8毫克/升和0.06毫克/升，保持在Ⅱ类和I类；总磷和总氮平均浓度分别为0.047毫克/升和0.95毫克/升，由IV类改善为Ⅲ类；综合营养状态指数为49.7，同比下降4.7，2007年来首次达到中营养水平。 2023年，京杭大运河（苏州段）水质稳定在优级水平。沿线5个省考及以上监测断面水质均达到Ⅲ类，同比持平。 根据苏州康恒检测技术有限公司于2022年8月23日至8月25日对城南污水处理厂排污口上游500米和下游1000米的水质监测，监测断面水质主要指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水质基本符合江苏省水环境功能划分要求。 3）声环境 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，2023年，全市声环境质量总体保持稳定。全市功能区声环境质量及昼间区域声环境质量较2022年有所下降，道路交通声环境质量有所改善。 2023年，全市昼间区域噪声平均等效声级为55.0dB（A），同比上升0.7dB（A），处于区域环境噪声二级（较好）水平，评价等级持平。各地昼间噪声平均等效声级介于53.0~55.7dB（A）。全市夜间区域噪声平均等效声级为47.8dB（A），处于区域环境噪声三级（一般）水平。各地夜间噪声平均等效声级介于46.1~48.6dB（A）。影响全市区昼间城市区域声环境质量的主要声源是社会生活噪声，所占比例达40.1%；其余依次为交通噪声、施工噪声和工业噪声，所占比例分别为26.5%、16.7%和16.7%。 依据《声环境质量标准》(GB3096-2008）评价，2023年，全市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为97.2%和88.2%。与2022年相比，功能区声环境昼间和夜间平均达标率分别下降2.3和2.8个百分点。全市1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为86.4%、100%、100%和100%，夜间达标率分别为81.8%、97.1%、93.8%和76.9%。 根据苏州市建科检测技术有限公司于2024年10月21日、2024年10月22日对企业四周厂界及厂界南侧2m处大庄村、厂界西侧50m处大庄村声环境监测结果，项目地及厂界南侧2m处大庄村、厂界西侧50m处大庄村噪声监测点位所测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，说明项目地声环境质量现状较好。 4）固废处置 本项目产生的固废均可进行合理处置，“零排放”。 本项目走心机加工、CNC加工、电火花加工产生的非甲烷总烃经收集后进入油雾净化器处理，处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放；研磨抛光、清洗过程产生的非甲烷总烃经收集后进入二级活性炭装置处理，处理后经DA001排气筒排放，未被收集的部分加强通风无组织排放；磨加工、激光焊接过程产生的颗粒物经收集后进入滤筒除尘装置处理，处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放；喷砂过程产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放。。项目无生产废水产生及排放，生活污水水质简单，接管至城南污水处理厂，尾水最终排至京杭运河。本项目危废分区分类储存，委托有资质单位处理；一般固废暂存于一般固废贮存区，外售于回收公司；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物可做到零排放，不产生二次污染。 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》及地表水、声环境现状监测结果，各环境要素、各监测因子均能满足功能区要求。在采取相应的治理措施后，本项目运营期产生的废气、废水、噪声均能做到达标排放，不会突破当地环境质量底线，区域环境可维持现状。 （3）资源利用上线 区域环保基础设施较为完善，租用已建厂房进行生产，不新增用地，用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的用水要求；用电由市供电公司电网接入。项目采取了优先选用低能耗设备等节能减排措施，项目建设与资源利用上线相符。 （4）环境准入负面清单 ①与关于印发《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55号文）相符性分析 表1-6 与关于印发《<长江经济带发展负面清单指南 （试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知相符性分析 序号; 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》条款; 相符性分析. 一、河段利用与岸线开发; 1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目. 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目所在地不在自然保护区以及风景名胜区范围内. 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏 省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目所在地不属于饮用水水源一级保护区和二级保护区. 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目所在地不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目所在地不属于划定的岸线保护区和保留区，不属于划定的河段保护区、保留区. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口. 二、区域活动; 7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目不属于水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞. 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界 （即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目不在长江干支流一公里范围内. 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库. 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不属于在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动. 11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目. 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《（长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版））江苏省实施细 则合规园区名录》执行。; 本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染行业. 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目. 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不属于在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目. 三、产业发展; 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷按、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不属于新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷按、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目. 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，不属于新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目. 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于新建独立焦化项目. 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、 禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目. 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目. 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目严格遵守法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定. 从上表可知，本项目与关于印发《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55号文）相符。 ②与《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析 本项目为C3599其他专用设备制造，不涉及《市场准入负面清单（2022年版）》中关于制造业许可准入类的相关禁止规定，符合《市场准入负面清单（2022年版）》相关规定。 ③《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》开发区生态环境准入清单进行对照说明，具体见下表： 表1-7 与开发区生态环境准入清单相符性分析 区域; 类别; 要求; 项目情况; 是否相符. 开发区全区; 产业准入; 禁止引进与国家、地方现行产业政策相冲突的项目； 禁止引进生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目； 禁止引进高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产达不到国际先进水平的项目。; 本项目为其他专用设备制造，属于智能装备制造，不涉及电镀，产业政策符合，不生产和使用涂料、油墨、胶黏剂等，不属于禁止产业项目。符合产业准入。; 相符. 禁止生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目； 禁止生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目； 禁止引进与各片区主导产业不相关且污染物排放量大的项目。; 相符. 智能装备制造、新一代信息技术、汽车关键零部件产业：禁止引进纯电镀项目。 生物医药产业：全区禁止引进医药和农药中间体、农药原药（化学合成类）生产项目；除化工集中区（河东片区）外，其余片区禁止引进原料药生产项目。引进医药中间体项目仅限国家、省鼓励发展的战略新兴产业、重点支持的高新技术领域、重大科技攻关项目，或配套江苏省战略新兴产业发展所需，或园区产业链补链、延链的项目。; 相符. 空间布局约束; 严格落实《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域监督管理办法的通知》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，生态空间管控区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。 严格执行《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》，控制氮磷排放；在太湖岸线周边500米范围内应合理建设生态防护林。; 本项目不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中生态空间管控区域及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中国家级生态保护红线区域范围内，根据其分级分类管控措施相关内容，本项目的建设符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定，不违背生态红线保护区域规划要求。; 相符. 污染物排放总量控制; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。 严格新建项目前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目废气严格执行大气污染物特别排放限值要求，项目有机废气总量在经开区范围内实现平衡; 相符. 环境风险防控; 建立健全园区环境风险管控体系，加强环境风险防范；加快开发区环境风险应急预案编制，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本项目建成后将及时编制应急预案并申报备案; 相符. 在规划实施过程中，对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。; 本项目不涉及; 相符. 资源开发效率要求; 禁止新建燃用高污染燃料的项目和设施，区内各企业因工艺需要使用工业炉窑应使用天然气、电等清洁能源。; 本项目不涉及; 相符. 对拟入园项目设置废水排放指标门槛，对于废水产生量大、COD排放强度高于生态工业园标准的项目应限制入园。控制入园企业的技术装备水平，加大对使用清洁能源和能源利用效率高的企业引进力度，通过技术交流与升级改造带动开发区现有企业进一步提高能源利用效率。; 本项目废水为生活污水，水质简单，各污染因子满足接管要求; 相符. 禁采地下水; 本项目不涉及; 相符. 从上表可知，本项目符合《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》开发区生态环境准入清单的相关规定。 ④与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）相符性分析 表1-8 江苏省重点区域（太湖流域）生态环境分区管控要求 生态环境管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; 在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 本项目位于太湖流域三级保护区，项目不涉及所列禁止类行为，符合管控要求。. 在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。. 在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目生活污水接管市政管网，排至城南污水处理厂集中处理，其尾水排放执行苏州特别排放限值。. 环境风险防控; 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 本项目原辅料均使用汽运，不涉及船舶运输；本项目产生的危险废物委托有资质的单位处置，实现零排放。. 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。. 加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。. 资源利用效率要求; 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。; 项目用水由市政供水统一供应。. 2020 年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。. ⑤与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号）及《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析相符性分析 本项目位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号，项目所在区域为横泾街道，属于重点管控单元，相符性分析详见下表： 表1-9 与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 苏州市重点保护单元生态环境准入清单. 空间布局约束; （1）禁止引入列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业； （2）严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》等文件中的淘汰类、禁止类项目。 （2）本项目的建设符合规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求。 （3）本项目无氮、磷生产废水产生及排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求。 （4）本项目不属于阳澄湖管控范围内。 （5）本项目不属于长江保护范围内。 （6）本项目不属于上级生态环境负面清单的项目。; 相符. 污染物排放管控; - 园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 （2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。 （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; （1）本项目污染物均经处理后达标排放，满足国家、地方污染物排放标准要求。 （2）项目建成后实施污染物总量控制，废气总量在吴中经济技术开发区范围内平衡，区域总量不突破，符合园区污染物排放总量要求。 （3）项目建成投产后通过采取相关污染防治措施确保区域环境质量持续改善。; 相符. 环境风险防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或者其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事 件应急预案，防止发生环境事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目建成后将及时编制应急预案并申报备案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练，后续按要求进行应急预案的更新，具有一定的环境风险防控和应急响应能力。 项目投产后建立健全各环境要素监控体系，完善并落实日常环境监测与污染源监控计划。; 相符. 资源开 放效率 要求; （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 （2）禁止销售使用燃料为Ⅲ类 （严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; （1）从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，本项目使用新鲜水来自区域供水管网，耗水量及综合能耗均满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 （2）本项目生产过程中使用的电能，不使用高污染燃料。; 相符. 由上表可知，本项目符合《苏州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏环办发[2020]313号）中“重点管控单元”的各项管控要求。 综上，本项目符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策相符性 本项目的建设与国家、地方产业政策相符性见下表： 表1-10 产业政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制淘汰类设备、工艺、产品。. 2; 《苏州市主体功能区实施意见》; 经查《苏州市主体功能区实施意见》，本项目不在其限制开发区域和禁止开发区域内. 3; 《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）; 经查《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号），本项目不涉及限制淘汰类设备、工艺、产品。. 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 3、与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 （1）与《太湖流域管理条例》相符性分析 表1-11 与《太湖流域管理条例》相符性分析 序号; 条例内容; 本项目情况; 相符性. 1; 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目无生产废水产生及排放，生活污水接管市政管网，排至城南污水处理厂集中处理。不向太湖排放污染物，不属于不符合国家产业政策和水环境综合治理要求禁止生产项目。; 相符. 2; 第三十条规定：“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场;（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。”; 本项目距太湖湖岸最近距离为4.5km，不存在上述禁止行为，本项目剧毒物质、不涉及危险化学品; 相符. （2）与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性分析 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区制止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和工程，城镇污水集中处理等环境基础设施工程和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规制止的其他行为。 本项目位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号，距太湖湖体距离约4.5km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），属于太湖三级保护区。本项目不使用含磷洗涤用品，生活污水接管市政管网，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》相关管理要求。 4、与挥发性有机物相关文件的相符性分析 1）与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）相符性分析 表1-12 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 相符性分析 内容; 标准要求; 项目情况; 相符性. 二、针对当前的突出问题开展排查整治; 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCS含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCS含量限值标准等开展排查整治; 本项目属于C3599其他专用设备制造，走心机加工、CNC加工、电火花加工产生的非甲烷总烃经收集后进入油雾净化器处理，处理后无组织排放；研磨抛光、清洗过程产生的非甲烷总烃经收集后由1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。企业使用的活性炭碘值满足要求，并按设计要求足量添加、及时更换; 符合. 三、加强指导帮扶和能力建设; 各地要整合大气环境管理、执法、监测、行业专家等力量组建专门队伍，开展“送政策、送技术、送方案”活动。通过组织专题培训、现场指导、新媒体信息推送、发放实用手册等多种方式，向企业详细解读排查整治工作要求，指导企业编制治理方案；对治理进度滞后的企业，要及时督促提醒，确保完成治理任务。按照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的要求，增强基层VOCS执法装备配备。定期组织地方环境管理、执法、监测人员及相关企业、第三方环保服务机构等开展VOCS治理专题培训。; 企业在投产后会按照监测方案进行定期监测; 符合. 加强监测能力建设。按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，持续加强VOCS组分监测和光化学监测能力建设。加强污染源VOCS监测监控，加快VOCS重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作；对已安装的VOCS自动监测设备建设运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》要求的，督促企业整改。加强对企业自行监测的监督管理，提高企业自行监测数据质量；联合有关部门对第三方检测机构实施“双随机、一公开”监督抽查。鼓励企业对治理设施单独计电；安装治理设施中控系统，记录温度、压差等重要参数；配备便携式VOCS监测仪器，及时了解排污状况。鼓励重点区域推动有条件的企业建设厂区内VOCS无组织排放自动监测设备，在VOCS主要产生环节安装视频监控设施。自动监测、中控系统等历史数据至少保存1年。; 企业投产后建立台账，记录VOCS原辅材料相关信息以及相关监测数据，并保存数据至少一年; 符合. 四、强化监督落实，压实VOCs治理责任; 各地要加强组织实施，监测、执法、人员、资金保障等向VOCS治理倾斜；制定细化落实方案，精心组织排查、检查、抽测等工作，完善排查清单和治理台账；积极协调、配合相关部门，加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCS含量限值标准执行情况的监督检查。检查、抽测中发现违法问题的，依法依规进行处罚；重点查处通过旁路直排偷排、治理设施擅自停运、严重超标排放，以及VOCS监测数据、LDAR、运行管理台账造假等行为；涉嫌污染环境犯罪的，及时移交司法机关依法严肃查处；典型案例向社会公开曝光。各省级生态环境部门要加强业务指导，强化统筹调度，对治理任务重、工作进度慢的城市，要加强督促检查，加大帮扶指导力度。; 企业投产后建立台账，记录VOCS原辅材料相关信息以及相关监测数据; 符合. 综上所述，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）相关要求。 2）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）相符性分析 表1-13 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第十三条; 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目将在环境影响评价文件审查予以批准后，方开工建设。; 符合. 第十五条; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目走心机加工、CNC加工、电火花加工产生的非甲烷总烃经收集后进入油雾净化器处理，处理后无组织达标排放；研磨抛光、清洗过程产生的非甲烷总烃经收集后由1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA001）达标排放；未收集的非甲烷总烃无组织达标排放。; 符合. 第十七条; 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 挥发性有机物将按照有关规定和监测规范对挥发性有机物进行监测。保存时间不少于3年; 符合. 第二十一条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目非甲烷总烃符合排放标准。; 符合. 3）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控指南》符合性分析 表1-14 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控指南》相符性分析 文件相关内容; 项目建设; 符合性. 总体要求; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺的装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目采用密闭桶装方式储存、装卸、转移和输送，非取用时加盖密闭储存。产生的非甲烷总烃达标排放。; 符合. 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采取适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶及塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化效率均不低于90%，其他行业原则不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下： 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩-高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放；对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。. 2）与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 表1-15 与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析 文件相关内容; 项目建设; 符合性. （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs 含量的限值要求。; 本项目为其他专用设备制造项目，不属于工业涂装、木材加工、纺织等行业，生产过程不使用涂料、油墨、胶黏剂等。根据检测报告（见附件），本项目使用的光亮剂、除锈剂、清洗剂VOCs含量分别为18g/L、未检出（检出限10g/L）、37.4g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基清洗剂产品（50g/L）。; 符合. （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 本项目为其他专用设备制造项目，不属于工业涂装、木材加工、纺织等行业，生产过程不使用涂料、油墨、胶黏剂等。; 符合. （三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。; 本项目为其他专用设备制造项目，不属于工业涂装、木材加工、纺织等行业，生产过程不使用涂料、油墨、胶黏剂等。产生的非甲烷总烃经处理后达标排放。; 符合. （四）建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需分别培育10家以上源头替代示范型企业。; 本项目为其他专用设备制造项目，不属于工业涂装、木材加工、纺织等行业，生产过程不使用涂料、油墨、胶黏剂等。根据检测报告（见附件），本项目使用的光亮剂、除锈剂、清洗剂为符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基清洗剂产品。; 符合. 3）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-16 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件相关内容; 项目建设; 符合性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目清洗剂等VOCs物料采用密闭桶装方式储存、装卸、转移和输送，非取用时加盖密闭储存。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目清洗剂等VOCs物料转移过程中，包装桶全程密闭。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目清洗剂等VOCs物料使用密闭桶装，存于原料仓库内；产生的非甲烷总烃经处理后达标排放。 企业拟建立VOCs物料台账，台账保存3年。 本项目产生的废包装容器等加盖密闭，转运至危废暂存间暂存。; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。; 符合. 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目产生的非甲烷总烃经处理后达标排放。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目走心机加工、CNC加工、电火花加工产生的非甲烷总烃经收集后进入油雾净化器处理，处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放；研磨抛光、清洗过程产生的非甲烷总烃经收集后由1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放，少量未被收集的废气经加强通风后车间内无组织达标排放。; 符合. 5、符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相关要求 表1-17 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 序号; 建设项目环评审批要点内容; 相符性分析. 1; 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。——《建设项目环境保护管理条例》; 项目属于C3599其他专用设备制造，选址、布局、规模均通过苏州市吴中区数据局审核并下发备案证；项目所在地为环境空气质量不达标区，废气采用国家推荐技术处理后稳定达标排放，满足《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》中提出的污染防治要求，区域环境质量将得到改善；本项目产生的生活污水接管市政管网，排至城南污水处理厂集中处理。. 2; 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。——《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第46号）; 项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业。项目不在负面清单中. 3; 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。——《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）; 项目严格总量指标要求。. 4; 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。——《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）; 根据《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）》规划图，项目所在地近期规划的用地性质为工业用地，根据苏州市吴中区人民政府横泾街道办事处、苏州市吴中区横泾街道建设管理办公室提供的市场主体住所（经营场所）产权证明（见附件），厂房用途为非居住用房。项目废气、废水采取有效处理措施后，可有效减少主要污染物排放总量，项目所在区域同类型项目未出现破坏生态严重、环境违法违规现象多发等环境问题；项目所在地为环境空气质量不达标区，随着《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》实施，区域环境质量可得到改善。. 5; 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。——《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）; 项目位置不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，且项目不属于化工企业。项目不在负面清单中. 6; 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。——《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）; 项目不涉及新建燃煤自备电厂。项目不在负面清单中. 7; 七、禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。——《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）; 项目不属于高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目. 8; 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。——《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发〔2016〕128号）; 项目属于C3599其他专用设备制造，不属于化工过程，且不涉及新建危化品码头。项目的建设不在负面清单中. 9; 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。——《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）; 项目建设地点不在生态保护红线及生态空间管控区域范围内。项目的建设不在负面清单中. 10; 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。——《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）; 项目产生的危险废物委托有资质的单位处置，项目危废在危废处置公司处理能力之内。. 11; 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。——《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办 公室文件第89号）; 项目不涉及码头，不属于过江通道项目；项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内；项目不在饮用水水源一、二级保护区范围内；项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内；项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、岸线保留区范围内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区范围内；项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内；项目不在长江干支流1公里范围内；项目属于战略性新兴产业，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目。. 表1-18 与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）相符性分析 序号; 文件要求; 相符性分析. 1; (一)建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 (二)加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 (三)切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 (四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目所在区域为不达标区，项目所产生的污染物经处理后均能实现达标排放，满足区域环境质量改善目标；项目位于已审批的园区中，项目符合规划环评要求；项目符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案；符合文件要求. 2; (五)对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。 (六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求执行超低排放或特别排放限值标准。 (七)严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 (八)统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。; 项目污染物排放满足国家及行业相关特别排放限值要求；项目不属于钢铁、石化、化工等行业. 3; (九)对国家、省、市级和外商投资重大项目，实行清单化管理。对纳入清单的项目，主动服务、提前介入，全程做好政策咨询和环评技术指导。 (十)对重大基础设施、民生工程、战略新兴产业和重大产业布局等项目，开通环评审批“绿色通道”，实行受理、公示、评估、审查“四同步”，加速项目落地建设。 (十一)推动区域污染物排放深度减排和内部挖潜，腾出的排放指标优先用于优质重大项目建设。指导排污权交易，拓宽重大项目排放指标来源。 (十二)经论证确实无法避让国家级生态保护红线的重大项目，应依法履行相关程序，且采取无害化的方式，强化减缓影响和补偿措施。; 项目不属于国家、省、市级和外商投资重大项目，不属于重大基础设施、民生工程、战略新兴产业和重大产业布局等项目. 4; (十三)纳入生态环境部“正面清单”中环评豁免范围的建设项目，全部实行环评豁免，无须办理环评手续。 (十四)纳入《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》（苏环办〔2020〕155号）的建设项目，原则上实行环评告知承诺制审批。但对于穿（跨)越或涉及国家级生态保护红线和省生态空间管控区域的、未取得主要污染物排放总量指标的、年产生危险废物 100 吨以上的建设项目，不适用告知承诺制。; 项目未纳入“正面清单”. 5; (十五)严格执行建设项目环评分级审批管理规定，严禁超越权限审批、违反法定程序或法定条件审批。 (十六)建立建设项目环保和安全审批联动机制，互通项目环保和安全信息，特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可会商审查和联合审批，形成监管合力。 (十七)在产业园区（市级及以上）规划环评未通过审查、项目主要污染物排放指标未落实、重大环境风险隐患未消除的情况下，原则上不可先行审批项目环评。 (十八)认真落实环评公众参与有关规定，依规公示项目环评受理、审查、审批等信息，保障公众参与的有效性和真实性。; 项目按照分级审批管理规定审批；本项目所在区域规划环评已通过审查. 6、固体废物污染管控的相关文件要求符合性 表1-19 本项目建设与危险废物管理相关文件相符性分析 文件名; 文件相关内容; 相符性分析. 《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）; 二、推进危险废物源头管控 （1）着力调整产业结构 推动产业结构优化调整，提升工业绿色发展水平，不得新建、改建、扩建三类中间体项目，减少低价值、难处理危险废物的产生量。严格淘汰落后产能，依法关闭规模小、污染重、危险废物治理难度大的企业。对年产危险废物量500吨以上且当年均未落实处置去向，以及累计贮存2000吨以上的化工企业，督促企业限期整改，未按要求完成整改的，依法依规予以处理。; 项目不属于医药、农药和染料中间体项目及淘汰落后产能；各危险废物均可委托资质单位妥善处置，与文件要求相符。. （四）严格涉危项目准入。 严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 严格规范建设项目危险废物环境影响评价，科学判定废物危险特性或提出鉴别方案建议。对无危险废物集中处置设施或处置能力严重不足且设区市无法统筹解决的地区，以及对飞灰、工业污泥、废盐等危险废物库存量大且不能按要求完成规范处置的地区，暂停审批该地区产生危险废物的工业项目环境影响评价文件。; 项目产生的危废委托有资质的单位处置；根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）等科学判定废物危险特性，与文件要求相符. 《省生态环境厅关千进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）; 二、规范涉危项目环评管理 （三）加强涉危项目环评管理。 各地生态环境部门要督促建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告 2017 年第 43 号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措旅。要依法开展环评文件审批工作，不得擅自降低审批标准。对危险废物数量、种类、属性、贮存设施阐述不清的，无合理利用处置方案的，无环境风险防范措施的建设项目，不予批准其环评文件。建设项目竣工环境保护验收时，严格按照环评审批要求和实际建设运行情况，形成危险废物产生、贮存、利用和处置情况、环境风险防范措施等相关验收意见。 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。对环评文件中要求开展危险废物特性鉴别的，建设单位在项目建设完成后必须及时开展废物属性鉴别工作，将鉴别结论和环境管理要求纳入验收范围。鉴别为危险废物的，纳入危险废物管理。鉴别为一般工业固废的，应明确其贮存管理要求和利用处置方式、去向，接收单位必须具备相应利用处置能力；; 本项目按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等对本项目危险废物进行鉴别、评价，与文件要求相符. 三、加强危险废物申报管理 （五）强化危险废物申报登记。 危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备。属地生态环境部门对企业提交的异常数据修改申请应严格审核把关，必要时结合系统申报存在的问题，对企业开展现场检查，督促企业落实整改，并对企业整改情况开展后督察。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。 危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。属地生态环境部门应充分发挥系统的数据分析功能，对区域内危险废物产生、贮存、利用处置情况进行评估，分析区域危险废物污染形势，查摆问题并提出有针对性的解决措施，逐步化解危险废物环境风险。对不按照规定申报登记危险废物或者在申报登记时弄虚作假的，严格按照相关法律规定限期整改并依法惩处，对构成犯罪的依法移送公安机关追究刑事责任。; 本项目建成后将按要求明确项目危废申报管理。与文件要求相符. （六）落实信息公开制度。加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照附件1要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开相关信息。危险废物集中焚烧处置企业及有自建危废焚烧处置设施的企业须在厂区门口明显位置设置显示屏，实时公布二燃室温度等工况指标以及污染物排放因子和浓度等信息，并将上述信息联网上传至属地生态环境部门信息平台，接受社会监督。对企业不公开、不按法律法规规定的内容、方式、时限公开或者公开内容不真实、弄虚作假的，各地生态环境部门应责令其限期整改并依法予以查处。; 本项目建成后将按照文件及其附件1相关要求对本项目危险废物产生、利用处置情况进行规范化信息公开，与文件要求相符。. （九）规范危险废物贮存设施。各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办CJ149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范（见附件1)设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通遣等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求（见附件2）设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。; 已按照文件相关要求对本项目危险废规范化管理，与文件要求相符。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 苏州泽恒精密科技有限公司成立于2012年7月18日，自成立以来，仅从事销售业务，无生产活动，企业的经营范围为研发、生产、加工、销售：机械设备及配件、自动化设备及配件、五金、模具及其配件、通讯设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 现该公司通过对市场的调查和研究，拟投资2000万元，租赁苏州双亚机械设备有限公司位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号闲置厂房进行生产活动，租赁建筑总面积1000m2，购置走心机、慢走丝、CNC、铣床、磨床、电火花机等设备40台/套，建设年产15万件医疗配件、50万件通讯配件新建项目。项目已于2024年8月30日取得苏州市吴中区数据局“江苏省投资项目备案证”，备案证号：吴中数据备[2024]283号，项目代码：2408-320506-89-03-705035。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目主要工艺为进料检查-精密加工-慢丝-清洗-检查-外售，属于“三十二、专用设备制造业 35：环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359中‘其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）’”，故应该编制环境影响报告表。苏州泽恒精密科技有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表。 项目所涉及的消防、安全、辐射等问题不属于本评价范围，应按国家有关法律、法规和标准执行。 2、工程概况 表2-1 项目组成信息一览表 类别; 建设内容; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 535m2; 布置精密加工、慢丝、清洗等生产设备. 贮运工程; 原料仓库; 10m2; 位于1F. 成品仓库; 10m2; 位于2F. 公用工程; 给水; 生活用水; 1000t/a; 市政自来水管网. 生产用水; 22.865t/a. 排水; 生活污水; 800t/a; 经市政污水管网接入城南污水处理厂. 供电; 10万kWh/a; 市政电网供电. 供气系统; 3台空压机; 1.8m3/min×1，2.6m3/min×1，4.1m3/min×1. 辅助工程; 办公区、大厅; 200m2; 局部两层，大厅位于1F，办公区位于2F. 环保工程; 废气处理; 走心机加工、CNC加工、电火花加工产生的非甲烷总烃经收集后进入油雾净化器处理，处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放; 达标排放. 磨加工、激光焊接过程产生的颗粒物经收集后进入滤筒除尘装置处理，处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放; 达标排放. 喷砂过程产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理，处理后无组织排放; 达标排放. 研磨抛光、清洗过程产生的非甲烷总烃经收集后由1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放，少量未被收集的废气经加强通风后车间内无组织达标排放。; 达标排放. 废水处理; 生活污水接入市政污水管网，进入城南污水处理厂处理; 达标排放. 噪声; 隔声、消声、减振; 达标排放. 固废处理; 一般固废仓库; 10m2; 位于1F. 危险废物仓库; 35m2. 依托工程; 本项目供水、供电、雨污水管网及接管口等公辅工程依托苏州双亚机械设备有限公司。. 3、项目建设规模 本项目产品方案见下表。 表2-2 建设项目规模情况表 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品 名称; 规格; 年设计产能; 年运行 时数. 生产车间; 医疗配件; Φ10~100mm; 15万件; 6000h. 通讯配件; Φ10~100mm; 50万件. 4、主要设施 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 用途. 1; 走心机; TSUGAMI S205; 9; 精密加工. 2; CNC; 三轴、五轴; 11. 3; 铣床; 国产; 2. 4; 磨床; 国产; 4. 5; 电火花机; 三河ZNC-350; 1. 6; 穿孔机; SD-430Y; 1. 7; 激光焊接机; 国产; 1. 8; 喷砂机; 国产; 1. 9; 研磨抛光机; 国产; 1. 10; 慢走丝; AG400L; 4; 慢丝. 11; 超声波清洗机; 清洗槽; 500mm×500mm×500mm×1个; 1; 清洗. 除锈槽; 400mm×400mm×400mm×1个. 水洗槽; 400mm×400mm×400mm×1个. 12; 空压机; 1.8m3/min×1台 2.6m3/min×1台 4.1m3/min×1台; 3; 辅助. 13; 三坐标; Explorer Classic 05.07.05型; 1. - 主要原辅材料 表2-4 项目主要原辅料一览表 序号; 原辅料名称; 形态; 规格/成分; 年消耗量; 包装形式; 储存 位置; 最大储存量; 是否为危化品. 1; 不锈钢; 固态; ——; 5t; 散装; 原料 仓库; 1t; 否. 2; 切削液; 液态; 精制矿物油20~50%、去离子水0~34%、脂肪酸3~15%、脂肪酸1~13%、脂肪酸1~13%、合成酯4~10%、醇胺2~15%、其他3%以下; 5t; 200kg/桶; 0.2t; 否. 3; 钢丸; 固态; ——; 0.5t; 50kg/包; 0.1t; 否. 3; 光亮剂; 液态; 磺酸14%、净洗剂6501（柠檬酸椰子油脂肪酸二乙醇酰胺）6%、水份80%; 4t; 25kg/桶; 0.1t; 否. 4; 清洗剂; 液态; 脂肪醇聚氧乙烯丙醚3～10%，异构醇醚聚合物2～8%，缓蚀剂0.5～3%，苯甲酸钠1～5%、其余为水; 8.5t; 25kg/桶; 0.1t; 否. 5; 除锈剂; 液态; 葡萄糖酸钠30%，甘露醇20%，辛基苯酚醚9%，水40%，颜料1%; 0.25t; 25kg/桶; 0.1t; 否. 6; 机油; 液态; 润滑油基础油、添加剂; 0.5t; 25kg/桶; 0.1t; 否. 表2-5 项目主要原辅料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 切削液; 外观：黄棕色半透明液体，气味：成分味道，pH（10%）：9.0比重（15/4℃）：0.926， 溶解度：水溶性; 闪点200℃; 急性吸入毒性：出现头晕，呕吐症状. 2; 光亮剂; 物质状态：液体，颜色：乳白色，气味：无不愉快气味，PH值：5，沸点：212F（100摄氏度），分解温度：320度，密度（水=1）：2.16，蒸气密度(空气)：1.1，水中溶解度99%; 无资料; 无资料. 3; 清洗剂; 性状：淡黄色透明液体，pH值：12～14，相对密度（水=1）：1.045～1.065，溶解性：溶于水，主要用途：清洗、洗涤; 水性产品，无燃烧风险; 刺激性：对皮肤有一定的刺激性. 4; 除锈剂; 性状：液体，气味：特殊气味，密度：1.03g/cm3; 无资料; 无资料. 5; 机油; 主要成分为润滑油基础油、添加剂，密度约为0.91×103kg/m3，不溶于水，沸点约为850°C，用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。; 闪点200°C; 无资料. 6、劳动定员及工作制度 本项目设定职工40人，三班制，每班8小时，全年工作250天，年工作时数6000小时。建设项目无食堂，无宿舍，无浴室。 7、项目周边环境概况及厂区平面布局 项目周边环境概况：本项目位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号，北侧为上新西路，东侧为苏州金口五金工具有限公司，南侧为上庄村，西侧为苏州咖线商贸有限公司。项目500m范围内最近的敏感目标为南侧2m的上庄村，周边环境概况见附图2-1、附图2-2。 厂区平面布置：租赁苏州双亚机械设备有限公司位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号闲置厂房进行生产活动，租赁建筑总面积1000m2。本项目在一楼生产车间布置慢走丝加工区、走心机加工区等，在车间东南侧设置危废仓库、东北侧设置一般固废仓库。具体平面布置见附图3、4。 8、水平衡 本项目用水环节主要为生活用水、物料配置用水（含物料带入水）、水洗用水、穿孔加工用水、慢走丝加工用水，其中穿孔加工用水、慢走丝加工用水循环使用，不外排；生活污水经市政官网排入城南污水处理厂处理；物料配置用水（含物料带入水）、水洗用水进入危废，委托有资质单位处理处置。 （1）生活用水、排水 本项目配备员工40人，年工作250天，生活用水定额按100L/（人·日），则生活用水量1000t/a，生活用水经使用消耗，排污系数以0.8计，排放生活污水约800t/a，经市政污水管网排入城南污水处理厂处理，处理达标后排入排入京杭运河。 （2）物料配置用水（含物料带入水） 本项目切削液、光亮剂、清洗剂、除锈剂年用量分别为5t/a、4t/a、3t/a、0.25t/a，其中切削液、清洗剂、除锈剂使用前需加水配置（切削液：水=1：2，清洗剂：水=2：1，除锈剂：水=2：3），则物料配置需水量为14.625t/a。根据企业提供的MSDS，切削液、光亮剂、清洗剂、除锈剂含水量分别为17%（含量为0~34%，本次评价取均值）、80%、84%（含量为74~93.5%，本次评价取均值）、40%，则物料含水量为11.29t/a。物料配置后含水量为25.915t/a，使用过程中损耗以30%计，则约18.141t/a水进入危废。 （3）水洗用水 本项目超声波清洗机设有1个水洗槽，尺寸为400mm×400mm×400mm，根据企业提供资料，有效容积为50%，则单次加水量为0.032t，每2万件产品更换一次，则用水量为（15万件/a+50万件/a）/2万件×0.032t=1.04t/a，使用过程中损耗以30%计，则约0.728t/a水进入危废。 （4）穿孔加工用水、慢走丝加工用水 项目设有1台穿孔机、4台慢走丝机，穿孔机设计循环水量为0.1t/h，慢走丝机设计循环水量为0.5t/h，穿孔机、慢走丝机冷却水为普通自来水，不需要添加任何药剂，在循环过程会由于蒸发等因素损耗，需定期补充新鲜水，参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）中喷淋循环的补充系数为循环水量的0.2%-0.3%，本项目补充量按循环水量的0.3%计算，则穿孔机、慢走丝机冷却水补充水量为7.2t/a。穿孔机、慢走丝机对水质要求不高，循环使用，定期补充损耗量，不外排。 项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 （单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 医疗配件、通讯配件生产工艺流程及产污节点图 - 进料检查 对供应商提供的原辅料进行检查验收，主要是对其数量、外观进行检查，不合格的原辅料直接返回供应商。 - 精密加工 根据设计要求，通过走心机、铣床、磨床、CNC、电火花机、穿孔机、激光焊接机、研磨抛光机等设备对外购钢材进行精密加工，其中： ①走心机加工：将钢材放在走心机上，通过车刀对工件进行车削，此工序的主要目的是把工件车削成所需要的形状。走心机加工过程中使用切削液（切削液：水=1：2），即起冷却润滑作用，也避免了粉尘产生，循环使用，定期更换。 ②CNC加工：对工件进行进一步加工，此工序的主要目的是进行一些外形较复杂的零件加工。CNC使用切削液（切削液：水=1：2）进行冷却润滑，循环使用，定期清理设备底部废切削液。 ③电火花加工：电火花是利用浸在工作液（本项目使用切削液作为工作液，切削液：水=1：2，循环使用，定期更换）中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法。进行电火花加工时，工具电极和工件分别接脉冲电源的两极，并浸入工作液中。通过间隙自动控制系统控制工具电极向工件进给，当两电极间的间隙达到一定距离时，两电极上施加的脉冲电压将工作液击穿，产生火花放电。在放电的微细通道中瞬时集中大量的热能，温度可高达一万摄氏度以上，压力也有急剧变化，从而使这一点工作表面局部微量的金属材料立刻熔化、气化，并爆炸式地飞溅到工作液中，迅速冷凝，形成固体的金属微粒，被工作液带走。这时在工件表面上便留下一个微小的凹坑痕迹，放电短暂停歇，两电极间工作液恢复绝缘状态。紧接着，下一个脉冲电压又在两电极相对接近的另一点处击穿，产生火花放电。 走心机、CNC、电火花机加工过程中产生非甲烷总烃（G1）、含油废金属边角料（S1）、废切削液（S2）、切削液废包装桶（S3）和噪声（N）。 ④铣加工：通过车刀对旋转的工件进行铣削，此工序的主要目的是对回转体表面、螺旋型表面按客户需要的具体尺寸进行加工，本项目采用干式铣削方式，由于铣床转速较慢，废屑不会扬起，无粉尘产生。 ⑤磨加工：本项目采用干式磨加工，对车削、铣削加工后的工件表面进行加工，去除车削、铣削加工后留下的毛刺或者批锋，提高工件表面平整度。 磨加工过程中产生颗粒物（G2），铣加工、磨加工过程中产生不含油废金属边角料（S4）、噪声（N）。 ⑥穿孔加工：利用穿孔机进行打孔，主要工作原理为：在通电的条件下，利用电火花发生器在金属表面打孔，同时在打孔处利用水喷头进行喷水使其冷却（水中不添加清洗剂等物质，使用自来水），穿孔机对水质要求不高，冷却水经设备自带过滤装置过滤后循环使用不外排。 加工过程中产生不含油废金属边角料（S5）、废滤芯（S6）和噪声（N）。 ⑦激光焊接：将工件放置在激光焊接机上进行焊接，焊接方式为激光焊接，不使用焊料，而是通过熔化母材使材料拼焊在一起。 加工过程中产生焊接烟尘（G3）、噪声（N）。 ⑧喷砂：喷砂是一种机械表面冷处理工艺，利用高速运动的弹丸流连续冲击被工件表面，以去除工件表面的铁锈、氧化皮、污物等，使工件表面呈现金属本色，消除工件内部应力，提高工件抗疲劳性能，并最终达到提高工件表面及内在质量的目的。 加工过程中产生颗粒物（G4）、废钢丸（S7）、噪声（N）。 ⑨研磨抛光：将金属工件投入研磨机内，加入光亮剂，对金属件进行研磨，目的是除上道工序的加工痕迹（如刀痕、划印、麻点、尖棱、毛刺等），同时可去除金属工件表面的油污。 加工过程中产生非甲烷总烃（G5）、研磨废液（S8）、光亮剂废包装桶（S9）、噪声（N）。 （3）慢丝 根据产品要求的精密度要求，进行慢走丝的线切割加工方式。工作原理为：利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为铜丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电，蚀除金属、切割成工件的一种数控加工机床。线切割就是电极与工件之间存在的有缝间隙，持续放电去除金属的现象。慢走丝使用自来水作为冷却介质，且对水质要求不高，冷却水经设备自带过滤装置过滤后循环使用不外排。 加工过程中产生不含油废金属边角料（S10）、废滤芯（S11）和噪声（N）。 （4）清洗 使用超声波清洗机对工件进行超声波清洗，超声波清洗主要是利用超声波产生的强烈空化作用及振动将工件表面的污垢剥离脱落。操作者将工件依次放入清洗槽（清洗剂：水=1：3）、除锈槽（除锈剂：水=2：3）、水洗槽（自来水），并设定一定的清洗时间（常温），待清洗结束后再将其取出晾干。 加工过程中产生清洗废液（S12）、清洗剂废包装桶（S13）、除锈废液（S14）、除锈剂废包装桶（S15）、除锈后水洗废液（S16）和噪声（N），根据检测报告（清洗剂报告编号：SHA03-24120992-JC-01，除锈剂报告编号：SHA03-24099008-JC-03），清洗剂非甲烷总烃的挥发系数为37.4g/L，除锈剂非甲烷总烃未检出，则清洗剂挥发产生非甲烷总烃（G6）。 （5）检查 对产品进行检查，合格品包装入库。此工序产生的不合格品（S17）。 （6）其他 ①走心机加工、CNC加工、电火花加工过程产生的非甲烷总烃由油雾净化器处理，处理过程中产生油雾净化器收集废油（S18）。 ②磨加工过程产生的颗粒物、激光焊接过程产生的焊接烟尘经集气罩收集后由滤筒除尘器处理，处理过程中产生收集粉尘（S19）、废滤筒（S20）、风机运行噪声（N）。 ③研磨抛光、清洗过程产生的非甲烷总烃由二级活性炭吸附装置处理，处理过程中产生废活性炭（S21）、风机运行噪声（N）。 ④设备保养过程中产生废机油（S22）、机油废包装桶（S23）、含油抹布（S24）。 ⑤生产过程中产生的废手套等劳保用品（S25）。 ⑥空压机运行过程中产生噪声（N）。 ⑦员工办公会产生生活污水（W1）和生活垃圾（S26）。 表2-6 主要污染工序及污染物（因子）一览表 类别; 代码; 产生工序; 污染物; 去向. 废气; G1; 走心机加工、CNC加工、电火花加工; 非甲烷总烃; 大气环境. G5、G6; 研磨抛光、清洗; 非甲烷总烃. G2、G3、G4; 磨加工、激光焊接、喷砂; 颗粒物. 废水; W1; 职工办公; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 接管城南污水处理厂，尾水最终排到京杭运河. 噪声; N; 生产设备、 空压机等; LAeq,T; 车间内，选用低噪声设备. 风机; 车间外，选用低噪声设备，使用隔声垫. 固废; S1; 走心机加工、CNC加工、电火花加工; 含油废金属边角料; 危废，委托有资质单位处置. S2; 废切削液. S3; 切削液废包装桶. S4、S5、S10; 铣加工、磨加工、穿孔加工、慢丝; 不含油废金属边角料; 一般固废，外售. S6、S11; 穿孔加工、慢丝; 废滤芯; 一般固废，外售. S7; 喷砂; 废钢丸; 一般固废，外售. S8; 研磨抛光; 研磨废液; 危废，委托有资质单位处置. S9; 光亮剂废包装桶. S12; 清洗; 清洗废液. S13; 清洗剂废包装桶. S14; 除锈废液. S15; 除锈剂废包装桶. S16; 除锈后水洗废液. S17; 检查; 不合格品; 一般固废，外售. S18; 废气处理; 油雾净化器收集废油; 危废，委托有资质单位处置. S19; 滤筒收集粉尘; 一般固废，外售. S20; 废滤筒. S21; 废活性炭; 危废，委托有资质单位处置. S22; 设备保养; 废机油. S23; 机油废包装桶. S24; 含油抹布. S25; 生产; 废手套等劳保用品. S26; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用苏州双亚机械设备有限公司闲置厂房，进行医疗配件、通讯配件的生产、加工、销售。 苏州双亚机械设备有限公司成立于2003年03月，企业地址位于苏州市吴中区横泾镇新兴路，所属行业为专用设备制造业，经营范围包含：生产、销售：机械设备及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 项目地厂房建成至今处于闲置状态，无污染遗留情况。厂区内基础设施、消防安全设施齐全排水管网建设完善，雨污分流。项目在建设完成后按照要求建设应急事故池并安装雨水截止阀门。出租方到目前为止无环境污染纠纷和污染事故发生，现有厂房为空置，无与建设项目有关的原有污染情况及主要环境问题，苏州泽恒精密科技有限公司对租用厂区部分负责任，为主要环境问题责任主体，其余房屋环保责任归房东负责。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，2023年，全市环境空气质量平均优良天数比率为81.4%，同比下降0.5个百分点。各地优良天数比率介于78.5%~83.6%之间；市区环境空气质量优良天数比率为80.8%，同比下降0.6个百分点。2023年，苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度为30微克/立方米，同比上升7.1%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为52微克/立方米，同比上升18.2%；二氧化硫（SO2）年均浓度为8微克/立方米，同比上升33.3%；二氧化氮（NO2）年均浓度为28微克/立方米，同比上升12%；一氧化碳（CO）浓度为1毫克/立方米，同比持平；臭氧（O3）浓度为172微克/立方米，同比持平。各主要污染物浓度值及现状评价详见表3-1。 表3-1 2023年空气中主要污染物浓度值及现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 172; 160; 107.5; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 综上分析，苏州市区环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域为不达标区。 为进一步改善环境质量，根据《市政府关于印发苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》(苏府(2024)50号)的目标，到2025年，全市PM2.5浓度稳定在30微克/立方米以下，重度及以上污染天数控制在1天以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。通过采取如下措施：1、优化产业结构，促进产业绿色低碳升级（坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，加快退出重点行业落后产能，推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治，优化含VOCs原辅材料和产品结构）；2、优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展（大力发展新能源和清洁能源，严格合理控制煤炭消费总量，持续降低重点领域能耗强度，推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代）；3、优化交通结构，大力发展绿色运输体系（持续优化调整货物运输结构，加快提升机动车清洁化水平，强化非道路移动源综合治理）；4、强化面源污染治理，提升精细化管理水平（加强扬尘精细化管控。加强秸秆综合利用和禁烧，加强烟花爆竹禁放管理）；5强化多污染物减排，切实降低排放强度（强化VOCs全流程、全环节综合治理，推进重点行业超低排放与提标改造，开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理稳步推进大气氨污染防控）；6、加强机制建设，完善大气环境管理体系（实施区域联防联控和城市空气质量达标管理，完善重污染天气应对机制）；7、加强能力建设,严格执法监督（加强监测和执法监管能力建设,加强决策科技支撑）；8、健全标准规范体系，完善环境经济政策（强化标准引领，积极发挥财政金融引导作用）；9、落实各方责任，开展全民行动（加强组织领导，严格监督考核实施全民行动）。 届时，苏州工业园区大气环境质量状况可以得到持续改善。 2、地表水环境质量 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》中的相关资料，2023年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质均达到年度考核目标要求，太湖（苏州市辖区）连续16年实现安全度夏。 （1）饮用水水源地 根据《江苏省2023年水生态环境保护工作计划》（苏水治办[2023]1号），全市共13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，均为集中式供水。2023年取水总量约为15.09亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的40.5%和54.3%。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质均达到或优于III类标准，全部达到考核目标要求。 （2）国考断面 2023年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的断面比例为93.3%，同比上升6.6个百分点；未达III类的2个断面为Ⅳ类（均为湖泊）。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为53.3%，同比上升3.3个百分点，II类水体比例全省第一。 （3）省考断面 2023年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的断面比例为95%，同比上升2.5个百分点；未达III类的4个断面为Ⅳ类（均为湖泊）。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为66.3%，与上年相比持平，II类水体比例全省第一。 （4）长江干流及主要通江河流 2023年，长江（苏州段）总体水质稳定在优级水平。长江干流（苏州段）各断面水质均达Ⅱ类，同比持平，主要通江河流水质均达到或优于III类，同比持平，II类水体断面24个，同比持平。 （5）太湖（苏州辖区） 2023年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于III类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为2.8毫克/升和0.06毫克/升，保持在Ⅱ类和I类；总磷和总氮平均浓度分别为0.047毫克/升和0.95毫克/升，由Ⅳ类改善为III类；综合营养状态指数为49.7，同比下降4.7，2007年来首次达到中营养水平。主要入湖河流望虞河水质稳定达到Ⅱ类。 2023年3月至10月安全度夏期间，通过卫星遥感监测发现太湖（苏州辖区）共计出现蓝藻水华33次，同比减少48次，最大聚集面积167平方千米，平均面积38平方千米/次，与2022年相比，最大发生面积下降55.5%，平均发生面积下降37.7%。 - 阳澄湖 2023年，阳澄湖湖体总体水质处于III类。湖体高锰酸盐指数平均浓度为3.4毫克/升，为Ⅱ类，氨氮平均浓度为0.10毫克/升，由Ⅱ类变为I类；总磷和总氮平均浓度分别为0.045毫克/升和1.39毫克/升，保持在III类和Ⅳ类；综合营养状态指数为51.2，同比下降1.6，处于轻度富营养状态。 （7）京杭大运河（苏州段） 2023年，京杭大运河（苏州段）水质稳定在优级水平。沿线5个省考及以上监测断面水质均达到III类，同比持平。 本项目建成后生活污水经城南污水处理厂处理后，尾水最终排至京杭运河。按《江苏省地表水(环境)功能区划（2021-2030年）》(江苏省人民政府苏政复[2022]13号文)的规定，京杭运河的水环境功能定为Ⅳ类水标准。根据苏州康恒检测技术有限公司于2022年8月23日至8月25日对城南污水处理厂排污口上游500米和下游1000米的水质监测（报告编号：KH-H2208114），具体监测结果如下表表3-2。 表3-2 城南污水处理厂排污口上游500米以及下游1000米断面水质监测结果 监测断面; 监测日期; 监测项目及结果（mg/L）. pH值; SS; COD; NH3-N; TP. 城南污水处理厂排污口上游500米; 2022.8.23; 7.3; 11; 10; 0.450; 0.10. 2022.8.24; 7.6; 13; 14; 0.476; 0.08. 2022.8.25; 7.4; 12; 10; 0.408; 0.08. 监测值范围; 7.3~7.6; 11~13; 10~14; 0.408~0.467; 0.08~0.10. 污染指数; 0.035~0.125; 0.18~0.22; 0.33~0.47; 0.272~0.317; 0.267~0.333. 标准值; 6~9; 60; 30; 1.5; 0.3. 城南污水处理厂排污口下游1000米; 2022.8.23; 7.6; 15; 14; 0.392; 0.08. 2022.8.24; 7.3; 14; 14; 0.242; 0.10. 2022.8.25; 7.6; 12; 16; 0.360; 0.09. 监测值范围; 7.3~7.6; 12~15; 14~16; 0.242~0.392; 0.08~0.10. 污染指数; 0.035~0.125; 0.20~0.25; 0.47~0.53; 0.161~0.261; 0.267~0.333. 标准值; 6~9; 60; 30; 1.5; 0.3. 由以上监测数据可见，监测断面水质主要指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水质符合江苏省水环境功能划分要求。 3、声环境质量 根据《2023年度苏州市生态环境状况公报》，2023年，全市声环境质量总体保持稳定。全市功能区声环境质量及昼间区域声环境质量较2022年有所下降，道路交通声环境质量有所改善。 2023年，全市昼间区域噪声平均等效声级为55.0dB（A），同比上升0.7dB（A），处于区域环境噪声二级（较好）水平，评价等级持平。各地昼间噪声平均等效声级介于53.0~55.7dB（A）。全市夜间区域噪声平均等效声级为47.8dB（A），处于区域环境噪声三级（一般）水平。各地夜间噪声平均等效声级介于46.1~48.6dB（A）。影响全市区昼间城市区域声环境质量的主要声源是社会生活噪声，所占比例达40.1%；其余依次为交通噪声、施工噪声和工业噪声，所占比例分别为26.5%、16.7%和16.7%。 依据《声环境质量标准》(GB3096-2008）评价，2023年，全市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为97.2%和88.2%。与2022年相比，功能区声环境昼间和夜间平均达标率分别下降2.3和2.8个百分点。全市1~4a类功能区声环境昼间达标率分别为86.4%、100%、100%和100%，夜间达标率分别为81.8%、97.1%、93.8%和76.9%。 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标为厂界南侧2m处大庄村、厂界西侧50m处大庄村，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，需进行声环境质量现状监测。苏州市建科检测技术有限公司于2024年10月21日、2024年10月22日对企业四周厂界及厂界南侧2m处大庄村、厂界西侧50m处大庄村声环境进行了监测，监测报告编号为SJK-HJ-2410025。天气多云，风速1.9~2.2m/s，具体监测结果见下表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果汇总dB(A) 测点号; 测点位置; 检测结果. 2024年10月21日; 2024年10月22日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂区东厂界外1米; 54.2; 45.3; 54.0; 47.2. N2; 厂区南厂界外1米; 53.7; 47.5; 55.8; 48.1. N3; 厂区西厂界外1米; 56.1; 47.9; 57.5; 49.4. N4; 厂区北厂界外1米; 56.4; 46.0; 57.6; 49.2. N5; 厂区南侧上庄村居民点; 53.1; 43.8; 51.2; 43.7. N6; 厂区西侧上庄村居民点; 51.6; 42.7; 53.0; 46.1. 标准值; 60; 50; 60; 50. 根据监测结果表明：项目地及厂界南侧2m处大庄村、厂界西侧50m处大庄村噪声监测点位所测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，说明项目地声环境质量现状较好。 N6 N5 N3 N2 N1 N4 图3-1 声环境现状监测点位布置图 4、地下水、土壤环境质量 本项目污水接入市政管网，产生的危废均收集在为危废间和废液间中委外处理，本项目地面全部硬化，危废仓库等采取环氧地坪防渗措施，基本阻断土壤、地下水环境污染途径，因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目不涉及新增用地，因此不再进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本次环评不涉及该内容，若企业涉及相关电磁辐射设备，应另行评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等，大气环境保护目标情况统计如下表所示： 表3-4 建设项目大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 大庄村; 0; -17; 居民; 1000人; 二类区; S; 2. 2; 前田墩; 0; 348; 居民; 800人; E; 312. 3; 苏州新华东设计学校; 222; 0; 师生; 2000人; N; 158. 注：选取本项目厂房东南角为坐标原点，厂界为租赁方的占地边界。. 2、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，项目厂界外50米范围内声环境保护目标。 表3-5 建设项目声环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 南侧大庄村; 0; -17; 居民; 1000人; 2类区; S; 2. 2; 西侧大庄村; -49; -17; SW; 50. 注：选取本项目厂房东南角为坐标原点，厂界为租赁方的占地边界。. 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不涉及新增用地，周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。厂区内无组织非甲烷总烃排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。 项目废气排放标准见下表： 表3-6 废气排放标准限值 污染物指标; 执行标准; 取值表号及级别; 标准限值; 无组织监控浓度限值mg/m3. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 表1、表3; 60; 3; 4. 颗粒物; 表3; /; /; 0.5. 表3-7 厂区内VOCs无组织排放最高允许限值 污染物名称; 执行标准; 标准限值mg/m3; 限值含义; 监控位置. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目无生产废水产生及排放，生活污水经市政污水管网后排入城南污水处理厂，废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，其中氨氮、总氮、总磷执行城南污水处理厂接管标准。 城南污水处理厂尾水（COD、氨氮、总氮、总磷）执行《关于高质量推荐城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见的通知》（苏委办发[2018]77号）“苏州特别排放限值”，未列入项目（pH、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准。具体见表3-8。 表3-8 污水排放标准限值表 排放口名称; 执行标准; 指标; 标准限值; 单位. 厂区总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准; pH; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. 城南污水处理厂接管标准; 氨氮; 45; mg/L. TN; 70; mg/L. TP; 8; mg/L. 污水处理厂排放口; 《苏州特别排放限值标准》; COD; 30; mg/L. 氨氮; 1.5(3.0); mg/L. TN; 10; mg/L. TP; 0.3; mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; pH; 6~9; /. SS; 10; mg/L. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、厂界噪声排放标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）内容，并结合《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19号）文的要求，本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表3-9 噪声排放标准限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物 本项目产生的生活垃圾执行《苏州市生活垃圾分类管理条例》（苏州市第十六届人民代表大会常务委员会公告第15号）。本项目产生的固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》等法律法规相关规定；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制因子： 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，本项目污染物排放总量控制指标如下： （1）本项目固体废弃物零排放； （2）水污染物总量控制因子：项目废水总量在城南污水处理厂内平衡，不单独申请总量； （3）大气污染物总量控制因子：VOCS（以非甲烷总烃计）、颗粒物。 总量平衡途径： 废水：项目废水排放中氨氮、总磷、总氮按照《省政府办公厅关于印发江苏省太湖流域建设项目重点水污染物排放总量指标减量替代管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2018〕44号）、《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评[2020]36号）、《市生态环境局关于印发苏州市主要污染物总量管理暂行办法》（苏环办字[2020]275号）要求在吴中区减排总量中平衡，其余污染因子在城南污水处理厂已批复总量中平衡。 废气：项目VOCS、颗粒物排放总量应根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）和《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）中相关要求在吴中经济开发区内平衡。 固废：项目实现固废零排放，不需申请固废排放总量指标。 表3-10 建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排环境量. 废气（有组织）; VOCS; 0.298; 0.268; 0.03. 废气（无组织）; VOCS; 0.061; 0.023; 0.038. 颗粒物; 0.06; 0.054; 0.006. 废气合计; VOCS; 0.359; 0.291; 0.068. 颗粒物; 0.06; 0.054; 0.006. 废水; 生活污水; 废水量; 800; 0; 800; 800. COD; 0.32; 0; 0.32; 0.024. SS; 0.24; 0; 0.24; 0.008. NH3-N; 0.02; 0; 0.02; 0.001. TP; 0.0008; 0; 0.0008; 0.0002. TN; 0.032; 0; 0.032; 0.008. 固废; 一般固物; 1.113; 1.113; 0. 危险废物; 30.446; 30.446; 0. 生活垃圾; 5; 5; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目拟租赁已建厂房进行生产，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在装修、设备安装过程会产生一些机械噪声。因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生生活污水排入城南污水处理厂进行集中处理，生活垃圾应及时收集处理，设备安装期产生的固废应妥善处理，能回用的尽量回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产污环节及污染物种类 本项目产生的废气主要包括：走心机加工、CNC加工、电火花加工、研磨抛光、清洗过程产生的非甲烷总烃，磨加工、激光焊接、喷砂过程产生的颗粒物。 - 污染物产生及排放情况 1）非甲烷总烃 ①走心机加工、电火花加工、CNC加工 本项目切削液使用过程中会挥发，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册-07机械加工》，使用切削液进行机加工时挥发性有机物的产污系数为5.64kg/t-原料，本项目切削液使用量为5t/a，则产生有机废气约0.03t/a，以非甲烷总烃计，加工过程在密闭设备中进行，考虑物料进出，收集效率取95%，收集后经“油雾净化器”处理（根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社，2013年），“油雾净化器”去除油雾的效率为80~90%，本次评价去除效率取80%。）后无组织排放，则挥发性有机物的排放量为0.007t/a。 ②研磨抛光 本项目光亮剂使用过程中会挥发，根据检测报告（报告编号：SHA03-24099008-JC-01），非甲烷总烃的产生系数为18g/L，本项目光亮剂使用量为4t/a，密度为2.618g/cm3，则产生有机废气约0.028t/a，研磨抛光过程在密闭设备中进行，考虑物料进出，管道收集效率取95%，收集后经“二级活性炭”处理（本次评价去除效率取90%）后通过15m高DA001排放，未收集的部分无组织排放，则有组织排放量为0.003t/a、无组织排放量为0.001t/a。 ③清洗 本项目清洗剂使用过程中会挥发，根据检测报告（清洗剂报告编号：SHA03-24120992-JC-01），清洗剂非甲烷总烃的产生系数为37.4g/L，本项目清洗剂使用量为8.5t/a（密度为1.055g/cm3），则产生有机废气约0.301t/a，经集气罩收集（收集效率取90%，）后经“二级活性炭”处理（本次评价去除效率取90%）后通过15m高DA001排放，未收集的部分无组织排放，则有组织排放量为0.027t/a、无组织排放量为0.03t/a。 - 颗粒物 ①磨加工 项目干式磨加工过程会产生金属粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-机械行业系数手册06预处理核算环节-干式预处理件打磨废气产污系数为2.19kg/t原料，本项目需干磨的工件约5t/a，则共产生颗粒物废气0.01t/a。磨加工废气经集气罩收集后由1套滤筒除尘设备处理后无组织排放，收集效率90%，处理效率99%，则颗粒物的排放量为0.001t/a。 ②激光焊接 使用激光焊接机将清洗后的不锈钢工件焊接成型，在焊接过程中产生激光焊接废气，根据《在焊接及相关工艺过程中的有害物质(二)》（北德国金属制造业健康与安全委员会·健康与安全，2002年第31卷第5期）中“用激光焊接钢产生的烟尘总体散发率为1.3~2mg/s”，本次评价按最大取2mg/s，则激光焊接废气中颗粒物产生速率为0.0072kg/h，本项目激光焊接工作时间为6000h，则颗粒物产生量为0.04t/a。经集气罩收集后由1套滤筒除尘设备处理后无组织排放，收集效率90%，处理效率99%，则颗粒物的排放量为0.0044t/a。 ③喷砂 喷砂过程废气污染源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册-07机械加工》中06预处理环节“抛丸、喷砂、打磨”工艺颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目需喷砂的工件约5t/a，则共产生颗粒物废气0.01t/a。喷砂废气经设备自带滤筒除尘设备处理后无组织排放，加工过程在密闭设备中进行，考虑物料进出，收集效率取95%。根据《滤筒除尘器及应用现状》（张一帜、陈海焱、覃金珠，文章编号：1672-9064（2009）05-047-03），滤筒除尘器对颗粒物除尘效率可达99.99%。保守考虑，本次评价处理效率按99%计。则颗粒物的排放量为0.0006t/a。 本项目废气收集情况如下： 表4-1 本项目废气产生及收集治理情况一览表 污染源位置; 污染物名称; 产生量（t/a）; 收集效率; 收集量（t/a）; 净化效率; 处理量（t/a）; 有组织排放量（t/a）; 排气筒编号; 无组织排放量（t/a）. 走心机加工、电火花加工、CNC加工; 非甲烷总烃; 0.03; 95%; 0.029; 80%; 0.023; ——; ——; 0.007. 研磨抛光; 非甲烷总烃; 0.028; 95%; 0.027; 90%; 0.270; 0.030; DA001; 0.031. 清洗; 非甲烷总烃; 0.301; 90%; 0.271; 90%. 磨加工、激光焊接; 颗粒物; 0.05; 90%; 0.045; 99%; 0.0446; ——; ——; 0.0054. 喷砂; 颗粒物; 0.01; 95%; 0.0095; 99%; 0.0094; ——; ——; 0.0006. 表4-2 本项目有组织废气产生排放情况一览表 排气筒编号; 风量 m3/h; 年排放小时数h; 污染名物称; 产生情况; 排放情况; 污染物排放标准; 排放源参数. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 温度 ℃; 高度 m; 内径m. DA001; 4000; 6000; 非甲烷总烃; 12.417; 0.050; 0.298; 1.242; 0.005; 0.030; 60; 3; 25; 15; 0.3. 表4-3 本项目无组织废气产生排放情况 污染源位置; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a; 排放时间h; 面源面积m2; 面源高度m; 排放标准mg/m3. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.061; 0.023; 0.038; 6000; 535; 2; 4. 颗粒物; 0.06; 0.054; 0.006; 0.5. （3）非正常工况废气情况 本项目生产开始前，先启动废气治理措施，结束后再关闭废气治理措施，确保产生废气经处理后再排放。故本项目仅考虑废气治理措施故障的非正常情况，具体情况如下表所示： 表4-4 污染源非正常排放量核算表 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 产生量（t/a）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次/a）; 应对措施. DA001; 活性炭装置活性炭饱和或设备异常，导致废气未经处理排放; 非甲烷总烃; 0.298; 0.05; ≤1; ≤1; 停止生产，维修. ——; 滤筒除尘装置异常，导致废气未经处理排放; 颗粒物; 0.06; 0.01; ≤1; ≤1. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017），结合项目特征，本项目监测计划如下： 表4-5 废气监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 无组织厂界废气 （上风向1个，下风向3个）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 非甲烷总烃. 厂区内车间无组织监控; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. （5）废气治理措施可行性分析 1）废气处理方案 本项目废气处理工艺流程简图如下图所示。 图4-1 本项目废气处理设施工艺流程图 2）排气筒设置合理性分析 根据江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关规定，排气筒高度应按环境影响评价要求确定，应不低于15m，项目租用厂房高约8m，故本项目废气排气筒高度设置为15m合理可行。 3）收集装置可行性分析 ①设备固定排口与风管直连 按照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），直接有固定排放口与风管连接的依据以下经验公式计算得出设备所需的风量L。 其中： D—风管直径，m； v—断面平均风速，m/s； 本项目研磨抛光设备上方设置管道抽风，风管直径约0.3m，断面平均风速约0.4m/s，根据以上公式计算，风量为432m3/h。 ②集气罩收集 参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中附录A公式A.2、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2015）》附录J公式J.0.3：排风罩的排风量： Q=3600×F×Vx 式中： Q—排风罩的排风量（m3/h）； F—排风罩罩口面积（m2）； Vx—控制风速（m/s）。 集气罩至污染源距离按照30cm计，本次环评控制风速按1m/s计，集气罩为矩形上部伞形罩。 本项目设有1台超声波清洗机，集气罩罩口面积约0.65m2，则需风量为3170m3/h；本项目设有4台磨床、1台激光焊接机，集气罩罩口总面积约2.5m2，则需风量为9000m3/h。 综上，考虑到漏风等损失因素，所以本环评建议DA001排气筒处理风量取4000m3/h，颗粒物处理风量取10000m3/h。 4）废气处理技术可行性分析 ①活性炭吸附可行性分析 活性炭吸附设备工作原理：活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集有机废气的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的有机废气吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。必须指出的是，这些被吸附的废气分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可能保证杂质被吸收到孔径中。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。 本项目各二级活性炭吸附装置技术参数如下表所示： 表4-6 废气污染治理措施的工艺参数一览表 序号; 项目; 单位; 参数. DA001. 1; 处理风量; m3/h; 4000. 2; 设备尺寸; mm; 1000*920*960. 3; 数量; 套; 2. 4; 停留时间; s; 0.2. 5; 过滤风速; m/s; 0.5. 6; 设备阻力; Pa; 300-500. 7; 一次填充量; kg; 300kg*2. 8; 动态吸附量; %; 10. 9; 处理效率; %; 90. 10; 设备材质; /; PP. 11; 活性炭碘吸附值; mg/g; 800. 12; 活性炭种类; /; 颗粒态颗粒. 项目有机废气排气筒风量为4000m3/h，不属于单排放口VOCs排放设计小时废气排放量3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备，后续企业需按《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》要求安装污染物自动监测设施。 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），本项目采用二级活性炭吸附工艺为可行技术。 本项目活性炭吸附装置处理措施与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的相符性分析如下表所示： 表4-7 本项目活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》相符性 序号; 要求; 项目情况. 1; 污染物与污染负荷; 进入吸附装置的颗粒物含量易低于1mg/m3; 本项目进入吸附装置废气不含颗粒物. 2; 进入吸附装置的废气温度易低于40℃; 废气经过管道降温，进入吸附装置的废气温度可低于40℃. 3; 工艺设计一般规定; 在进行工艺路线选择之前，根据废气中有机物的回收价值和处理费用进行经济核算，优先选择回收工艺; 项目废气产生量和排放量较低，回收难度较大，故不选择回收工艺. 4; 治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量应按照最大废气排放量的120%进行设计; 二级活性炭装置设计风量为4000m3/h，符合此项要求. 5; 吸附装置的净化效率不得低于90%; 吸附装置采用颗粒活性炭，碘值大于800mg/g，品质高，在风量、流速和填充量合理的情况下，净化效率可达90%. 6; 排气筒的设计应满足GB50051的规定; 排气筒高度15m，管径为0.3m，烟气流速为15.7m/s左右. 7; 工艺设计废气收集; 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。. 8; 确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀; 本项目为负压均匀. 9; 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，放置吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流对吸气气流的影响; 本项目吸气方向与污染气流运动方向一致. 10; 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 不涉及. 11; 预处理; 过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料; 不涉及. 12; 吸附剂; 采用颗粒状吸附剂时，气体流速易低于0.6m/s; 项目采用颗粒状活性炭作为吸附剂，气体流速小于0.6m/s，吸附单元的压力损失小于2.5kPa. 13; 采用其他形状吸附剂时，吸附单元的压力损失易低于2.5kPa. 14; 二次污染物控制; 更换后的过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定; 更换后的废活性炭作为危废管理. 15; 安全措施; 治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器（防火阀），阻火器性能应符合GB13347的规定。; 治理系统有事故自动报警装置，符合安全生产、事故防范的相关规定；治理系统与主体生产装置之间的管道系统安装防火阀，阻火器性能须满足规定. 16; 风机、电机和置于现场的电气仪 表等应不低于现场防爆等级; 风机、电机和置于现场的电气仪表等需不低于现场防爆等级. 17; 在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置。; 本项目不涉及加热，无需设置温感器和降温装置。. 18; 治理装置安装区域应按规定设置消防设施。治理设备应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于4Ω。室外治理设备应安装符合GB50057规定的避雷装置。; 按要求设置配备. 由表可知，本项目活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符，本项目采用的二级活性炭吸附装置为可行技术。 本项目活性炭吸附装置处理措施与《环境保护产品技术要求工业废气吸收净化装置》（HJ/T387-2007）的相符性分析如下表所示： 表4-8 本项目活性炭吸附装置与 《环境保护产品技术要求工业废气吸收净化装置》相符性 序号; 技术要求; 项目情况. 1; 净化装置应符合本标准的要求，并按照经过规定程序批准的图纸和技术文件制造。; 本项目活性炭吸附装置符合本标准的要求，并按照经过规定程序批准的图纸和技术文件制造。. 2; 净化装置的压力损失不大于2kPa，高压文丘里式吸收器不受此项限制。; 项目采用颗粒状活性炭作为吸附剂，气体流速小于0.6m/s，吸附单元的压力损失小于2.5kPa. 3; 净化装置的焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气。; 本项目活性炭吸附装置的焊缝、管道连接处等均应严密，不漏气。. 4; 正常工况下，净化装置出口污染物的排放浓度应达到国家或地方排放标准的要求; 正常工况下，本项目活性炭吸附装置出口污染物的排放浓度可达到国家或地方排放标准的要求. 5; 运行噪声应不大于85dB(A); 本项目活性炭吸附装置运行噪声应不大于85dB(A). 6; 净化装置主体的大修周期不小于一年; 本项目活性炭吸附装置主体的大修周期不小于一年. 7; 净化装置应防火，防爆，防漏电和防泄漏。; 本项目活性炭吸附装置已防火，防爆，防漏电和防泄漏. 8; 净化装置本体主体的表面温度不高于60℃。; 废气经过管道降温，进入吸附装置的废气温度可低于40℃. 9; 需控制压力的单元应设置压力指示和泄压装置，其性能应符合安全技术的有关要求。; 本项目活性炭吸附装置配备了单元应设置压力指示和泄压装置，其性能符合安全技术的有关要求. 10; 净化装置气体进出口管道上应设置气体采样口。采样口的位置应符合本标准; 本项目活性炭吸附装置进出口管道上设置了气体采样口，符合本标准. 由表可知，本项目活性炭吸附装置与《环境保护产品技术要求工业废气吸收净化装置》（HJ/T387-2007）相符。 ②油雾净化器可行性分析 油雾收集净化器应用静电吸附及高效过滤技术，机加工废气在引风机的作用下吸入油雾收集器，首先经匀风器匀风，进入第一级过滤装置，去除20μm以上的油雾颗粒，之后进入高压电离室，通过极板间的高压放电，产生大量离子电荷，利用分子间范德华力的作用，对油雾颗粒进行有效吸附，使3μm以上的油雾颗粒从废气中分离出来并回流到集油盘中，最后进入高效过滤器，过滤掉0.3μm级的油雾小颗粒，机加工废气通过管道收集（收集效率95%），利用油雾净化装置处理后（处理效率80%）。参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），湿式机械加工挥发性有机物污染防治设施名称及工艺有：机械过滤、静电净化，因此本项目油雾废气采用油雾净化装置为可行技术。 ③滤筒除尘装置可行性分析 含尘气体在风机的引导下进入除尘器，在一般情况下，含尘气流经过滤芯过滤进入清洁空气室中，然后沿管道进入风机排出干净空气，粉尘被捕集在滤芯表面，这个过程就像一个高效过滤器工作。随着滤芯表面的“尘饼”形成，压差将不断增高，在压差达到一个预定值时，自动脉冲清灰工序开始动作。压差感应器感应到该预定值时令程序控制器启动，控制器给指令电磁阀开启，卸压令气动膜片阀开启，使得压缩空气经过导气管进入清洁空气室，继而压缩空气进入滤芯，瞬时气流将滤芯处理的空气有效地截留几分之一秒，压缩空气的瞬时气流继续进入滤芯介质，然后径向将聚集的粉尘吹离滤芯。粉尘则随着主气流的趋势，并在重力作用下向下落入灰斗中。 参照《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）“滤筒除尘技术可作为下料、机械预处理、干式机械加工、焊接、金属粉末制取及粉料输送等过程的除尘技术”。因此本项目采用滤筒除尘器处理颗粒物具有技术可行性。 综上所述，本项目对大气环境影响可以接受。 2、废水 （1）产生环节 本项目无生产废水产生及排放。 本项目配备员工40人，年工作250天，生活用水定额按100L/（人·日），则生活用水量1000t/a，生活用水经使用消耗，排污系数以0.8计，排放生活污水约800t/a，经市政污水管网排入城南污水处理厂处理，处理达标后排入排入京杭运河。 废水产排放情况见下表： 表4-9 本项目水污染物产生和排放情况 来源; 废水量 （t/a）; 污染 因子; 污染物产生; 治理 措施; 排放情况; 排放 去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活 污水; 800; pH; 6~9; /; 6~9; 城南 污水 处理 厂. COD; 400; 0.32; 400; 0.32. SS; 300; 0.24; 300; 0.24. NH3-N; 25; 0.02; 25; 0.02. TP; 1; 0.0008; 1; 0.0008. TN; 40; 0.032; 40; 0.032. 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 接管市政管网; 间接排放、排放期间流量稳定，但有周期性规律; DW001; 总排口; 一般排放口; 120.523439; 31.183618. 表4-11 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 排放标准（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准; 6~9（无量纲）. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 城南污水处理厂接管标准; 45. 5; TN; 70. 6; TP; 8. （2）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目投产后的日常监测计划见下表。 表4-12 废水监测要求信息表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 监测机构. DW001; pH、COD、SS、氨氮、TP、TN; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、城南污水处理厂接管标准; 由建设单位自行委托专业监测单位进行监测，并做好记录. （3）污水接管可行性分析 （1）管网铺设可行性 城南污水处理厂位于东吴工业园田上江路10号，总设计处理规模15万吨/天。其服务范围：现状：①开发区内：城南街道、越溪街道、太湖街道、横泾街道，②开发区外：长桥街道（运河以南）、东山镇、临湖镇；规划：①开发区内：城南街道、越溪街道（越溪城市副中心），②开发区外：长桥街道。本项目位于苏州市吴中区横泾街道上新西路59号，属于城南污水处理厂服务范围，目前该区域污水管网已经建成，生活污水接入城南污水处理厂可得到及时、有效处理。 （2）水质可行性分析 根据2005年6月国家环保总局南京环境科学研究所编制的《苏州市吴中区城南污水处理厂扩建工程环境影响报告书》资料，一期工程处理量为7.5万t/d，污水处理采用“A2/O生物脱氮除磷”+“混凝、沉淀、过滤”工艺，尾水经紫外线消毒后排入京杭大运河。目前城南污水处理厂提标改造，提标升级后处理规模不变，主要针对出水标准进行相应改造。改造方案如下：改造现有生物池（增加兼氧区+更换曝气系统），确保出水氨氮达到“苏州特别排放限值标准”；新增二次提升泵房，将污水提升至深床反硝化滤池，确保污水能顺利排入京杭运河；新建深化反硝化滤池（包括反硝化滤池、清水池、废水池、风机房等），主要用于去除SS、TP、TN，确保尾水能达到“市委办公室市政府办公室印发《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知中附件1苏州特别排放限值”及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440－2022）表1标准；新建剩余污泥处理系统（包括污泥浓缩池、排泥泵房及除臭滤池），用于处理剩余污泥（现状污泥浓缩池负荷远高于规范要求，污泥浓缩效果很差，新建剩余污泥处理系统可提高污泥浓缩效果）；新建出水在线监测站房替代现有监测站房（现有污水处理厂出水在线监测站房，不满足新的“环办环监（2017）61号”要求）；对碳源投加间进行改造。 本项目排放的生活污水水质简单，主要污染因子包括pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮，污染物浓度均能够达城南污水处理厂接管标准。 图4-2 城南污水处理厂废水处理工艺流程图 （3）水量可行性分析 本项目生活污水800t/a（3.2t/d）在城南污水处理厂剩余处理量1-2万t/d中所占份额很小，其实际处理能力未超过设计能力，且现有污水处理站尚有足够余量接纳本项目废水。 综上，从时间、空间、水量、水质、处理工艺、管网建设等各方面考虑，本项目废水排入城南污水处理厂进行处理是可行的，项目废水经污水处理厂处理达标后排入京杭运河，预计对纳污水体京杭运河水质影响较小。 3、噪声 （1）噪声源 本项目噪声源相关情况见下表： 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量（台/套）; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 废气处理装置风机; /; 1①; 2; 5; 9; 80; 隔声、减振; 0：00~24：00. 2; /; 1②; 52; 5; 1; 80. 备注：空间现对位置原点为厂房西南角（0，0，0）；Z为地形高程；①风机为活性炭处理装置风机；②为滤筒处理装置风机。. 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声 源 名 称; 型号; 数量/台; 声源源强; 声源 控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 厂房; 走 心 机; TSUGAMI S205; 9; 89.54; 隔声、 减振; 7; 16; 1; 东; 20; 63.52; 0：00~24：00; 25; 38.52; 1. 南; 15; 66.02; 41.02. 西; 5; 75.56; 50.56. 北; 20; 63.52; 38.52. 2; C N C; 三轴、五轴; 11; 90.41; 20; 8; 1; 东; 5; 76.43; 25; 51.43; 1. 南; 9.5; 70.86; 45.86. 西; 20; 64.39; 39.39. 北; 25.5; 62.28; 37.28. 3; 铣床; 国产; 2; 88.01; 4; 5; 1; 东; 11; 67.18; 25; 42.18; 1. 南; 5.5; 73.2; 48.2. 西; 14; 65.09; 40.09. 北; 29.5; 58.61; 33.61. 4; 磨床; 国产; 4; 91.02; 4; 4; 1; 东; 11; 70.19; 25; 45.19; 1. 南; 4; 78.98; 53.98. 西; 14; 68.1; 43.1. 北; 31; 61.19; 36.19. 5; 电火花机; 三河ZNC-350; 1; 75.00; 10; 4; 1; 东; 16.5; 50.65; 25; 25.65; 1. 南; 4; 62.96; 37.96. 西; 8.5; 56.41; 31.41. 北; 31; 45.17; 20.17. 6; 穿孔机; SD-430Y; 1; 85.00; 10; 5; 1; 东; 16.5; 60.65; 25; 35.65; 1. 南; 5.5; 70.19; 45.19. 西; 8.5; 66.41; 41.41. 北; 29.5; 55.6; 30.6. 7; 激光焊接机; 国产; 1; 75.00; 15; 22; 1; 东; 10; 55; 25; 30; 1. 南; 23; 47.77; 22.77. 西; 15; 51.48; 26.48. 北; 12; 53.42; 28.42. 8; 慢走丝; AG400L; 4; 86.02; 20; 32; 1; 东; 5; 72.04; 25; 47.04; 1. 南; 32; 55.92; 30.92. 西; 20; 60; 35. 北; 3; 76.48; 51.48. 9; 研磨抛光机; ——; 1; 80.00; 4; 1; 1; 东; 22; 53.15; 25; 28.15; 1. 南; 1; 80; 55. 西; 3; 70.46; 45.46. 北; 34; 49.37; 24.37. 10; 超声波清洗机; ——; 1; 75.00; 1.5; 1; 1; 东; 24; 47.4; 25; 22.4; 1. 南; 1; 75; 50. 西; 1; 75; 50. 北; 34; 44.37; 19.37. 11; 喷砂机; ——; 1; 90.00; 15; 17; 1; 东; 10; 70; 25; 45; 1. 南; 23; 62.77; 37.77. 西; 15; 66.48; 41.48. 北; 12; 68.42; 43.42. 12; 空压机; ——; 3; 84.77; 23; 16; 1; 东; 3; 75.23; 25; 50.23; 1. 南; 16; 60.69; 35.69. 西; 22; 57.92; 32.92. 北; 19; 59.19; 34.19. 备注：空间现对位置原点为厂房东南角（0，0，0）；表格中空间相对位置、声功率级为等效点声源空间相对位置、声功率级。. 由表4-14可知，厂房东、南、西、北侧外1m处等效连续A声级分别为49.9dB（A）、53.21dB（A）、49.09dB（A）、46.71dB（A）。 （2）降噪措施 为减少噪声对厂界的影响，建设单位拟采用以下防噪措施： 1）在满足生产要求的前提下，尽量选用低噪声设备，并同时选配相应的噪声控制设施。 2）车间门窗采用隔声降噪措施，针对风机等室外设备运行产生的噪声安装隔声罩进行降噪并在设备底座安装隔振垫。 3）确保降噪设施的有效运行，并加强设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；合理安排生产时间。 （3）声环境影响分析 结合项目噪声源的特征及排放特点，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次预测评价采用附录B典型行业噪声预测模型中“B.1工业噪声预测计算模型”进行计算。 本项目固定噪声源包括室外声源、室内声源，根据HJ2.4-2021的规定，先将室内声源换算为等效室外声源，然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Ⅰ、计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Ⅱ、然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 Ⅲ、在室内近似为扩散声场时，按下面公式计算出靠近室外围护结构处的声压级； 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中资料，本项目砖墙为双面粉刷的墙体，实测的隔声量为49dB（A），考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量（TL+6）为31dB（A）左右。 Ⅳ、然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw =Lp2(T)+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源在预测点产生的声级计算模型： 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减，如果声源处于半自由声场，且已知声源的倍频带声功率级（Lw），将声源的倍频声功率级换算成倍频带声压级计算公式为： Lp(r)=Lw-20lg(r)-8 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离 ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ⑤计算结果 项目运行后，在经过厂区距离衰减、车间阻隔、设备减震、隔声等降噪措施后，各厂界预测点噪声贡献值见下表。 表4-15 本项目厂界噪声预测结果表 预测点; 声源名称; 源强 （dB(A)）; 距离 （m）; 贡献值 （dB(A)）. 东厂界; 室内声源; 49.9; 76; 52.15. 室外声源; 风机1; 80; 54. 风机2; 80; 10. 南厂界; 室内声源; 53.21; 13; 43.02. 室外声源; 风机1; 80; 45. 风机2; 80; 38. 西厂界; 室内声源; 49.09; 7; 41.56. 室外声源; 风机1; 80; 39. 风机2; 80; 84. 北厂界; 室内声源; 46.71; 17; 48.84. 室外声源; 风机1; 80; 18. 风机2; 80; 24. 表4-16 本项目噪声预测结果表 序号; 名称; 标准/dB(A); 贡献值/dB(A); 背景值/dB(A); 预测值/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 60; 50; 52.15; 52.15; ——; ——; ——; ——; 达标; 达标. 2; 南厂界; 60; 50; 43.02; 43.02; ——; ——; ——; ——; 达标; 达标. 3; 西厂界; 60; 50; 41.56; 41.56; ——; ——; ——; ——; 达标; 达标. 4; 北厂界; 60; 50; 48.84; 48.84; ——; ——; ——; ——; 达标; 达标. 5; 南侧上庄村; 60; 50; 37; 37; 53.1; 43.8; 55.65; 44.62; 达标; 达标. 6; 西侧上庄村; 60; 50; 7.58; 7.58; 53.0; 46.1; 53.23; 46.1; 达标; 达标. 根据预测结果可知，本项目厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南侧上庄村、西侧上庄村均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）监测要求 结合本项目工艺特点以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，制定本项目噪声监测计划如下： 表4-17 噪声监测计划 监测点位; 监测频次. 厂界四周; 每季度1次. 4、固体废物 本项目固废主要有：含油废金属边角料、不含油废金属边角料、废切削液、研磨废液、清洗废液、除锈废液、除锈后水洗废液、废机油、切削液废包装桶、光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶、机油废包装桶、废滤芯、废钢丸、不合格品、油雾净化器收集废油、滤筒收集粉尘、废滤筒、废活性炭、含油抹布、废手套等劳保用品、生活垃圾。 （1）危险废物 1）含油废金属边角料 项目走心机加工、电火花加工、CNC加工过程需使用切削液，因此机制加工加工过程会产生少量含切削液金属边角料，其产生量约为原料的0.1%，项目钢用量为5t/a，即0.005t/a。 - 废切削液 根据前文原辅材料表以及水平衡，结合物料平衡，本项目废切削液约为11.72t/a。 - 研磨废液 根据前文原辅材料表以及水平衡，结合物料平衡，本项目研磨废液约为3.01t/a。 - 清洗废液 根据前文原辅材料表以及水平衡，结合物料平衡，本项目清洗废液约为9.05t/a。 - 除锈废液及除锈后水洗废液 根据前文原辅材料表以及水平衡，结合物料平衡，本项目除锈废液及除锈后水洗废液约为1.21t/a。 - 废机油 根据前文原辅材料表，本项目废机油约为0.5t/a。 - 切削液废包装桶、机油废包装桶 根据前文原辅材料表，切削液废包装桶、机油废包装桶的产生量分别约为25只、20只，切削液废包装桶、机油废包装桶每只分别按20kg、2kg计，则废包装桶产生量约0.54t/a。 - 光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶 根据前文原辅材料表，光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶的产生量分别约为160只、340只、10只，每只分别按2kg、2kg、2kg计，则废包装桶产生量约1.02t/a。 - 油雾净化器收集废油 根据物料平衡，本项目油雾净化器收集废油约为0.023t/a。 - 废活性炭 废活性炭来源于活性炭吸附非甲烷总烃处理，参照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中公式，计算活性炭更换周期。 活性炭更换周期计算公式： 式中： T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，%；（一般取值10%） c——活性炭削减的VOCS浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 表4-18 本项目活性炭更换周期情况一览表 排气筒编号; 削减量（t/a）; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCS浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d); 更换周期（天）. DA001; 0.268; 600; 10%; 11.175; 4000; 24; 56. 根据上表，活性炭更换次数为250÷56=4.5，本次评价按5次计，则废活性炭产生量为0.268+5×0.6=3.268t/a。 - 含油抹布、废手套等劳保用品 生产及设备维护过程会产生少量的废弃的含油抹布、废手套等劳保用品等，根据建设单位提供资料，本项目含油抹布、废手套等劳保用品约为0.1t/a。 （2）一般固废 1）不含油废金属边角料 项目铣加工、磨加工、穿孔加工、慢丝加工过程中不使用切削液等化学品，会产生少量的不含油废金属边角料，其产生量约为原料的0.1%，项目钢用量为5t/a，即0.005t/a。 - 废滤芯 项目的穿孔加工、慢丝加工过程中冷却水经设备自带过滤装置过滤后循环使用，滤芯需要定期进行更换，因此会产生一定量的废滤芯。根据建设单位提供的资料，项目设有1台穿孔机、4台慢走丝机，每台含有2个滤芯，每个滤芯约0.2kg，废滤芯预计半年换一次，则项目废滤芯的总产生量约为0.004t/a，冷却水中不添加切削液等化学品，废滤芯属于一般固废。 - 废钢丸 根据物料平衡，本项目废钢丸产生量约为0.5t/a。 - 不合格品 根据建设单位提供资料，本项目不合格品约为0.05t/a。 - 滤筒收集粉尘 根据物料平衡，本项目油雾净化器收集废油约为0.054t/a。 - 废滤筒 本项目使用滤筒除尘装置对磨加工、激光焊接、喷砂过程产生的颗粒物进行处理，滤筒需定期进行更换，更换会产生一定量的废滤筒，滤筒的更换周期为1年/次，单次更换废滤筒的量为0.5t/a，则废滤筒的产生量为0.5t/a。 （3）生活垃圾 生活垃圾按照0.5kg/人•d，年工作250天，本项目职工人数为40人，则生活垃圾产生量为5吨/年。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）的规定，本项目副产物判定结果汇总及运营期固体废物产生及处置情况见下表。 表4-19 项目副产物产生情况汇总表 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 不含油废金属边角料; 铣加工、磨加工、穿孔加工、慢丝加工; 固; 钢; 0.005; ✔; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 废滤芯; 穿孔加工、慢丝加工; 固; 金属; 0.004; ✔; /. 废钢丸; 喷砂; 固; 钢; 0.5; ✔; /. 不合格品; 检查; 固; 钢; 0.05; ✔; /. 滤筒收集粉尘; 颗粒物处理; 固; 钢; 0.054; ✔; /. 废滤筒; 固; 金属; 0.5; ✔; /. 含油废金属边角料; 走心机加工、电火花加工、CNC加工; 固; 矿物油、钢; 0.005; ✔; /. 废切削液; 走心机加工、电火花加工、CNC加工; 液; 矿物油; 11.72; ✔; /. 研磨废液; 研磨抛光; 液; 有机溶剂; 3.01; ✔; /. 清洗废液; 清洗; 液; 有机溶剂; 9.05; ✔; /. 除锈废液及除锈后水洗废液; 除锈、水洗; 液; 有机溶剂; 1.21; ✔; /. 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; 0.5; ✔; /. 切削液废包装桶、机油废包装桶; 原料使用; 固; 矿物油; 0.54; ✔; /. 光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶; 固; 有机溶剂; 1.02; ✔; /. 油雾净化器收集废油; 油雾处理; 液; 矿物油; 0.023; ✔; /. 废活性炭; 非甲烷总烃处理; 固; 有机废气、废活性炭; 3.268; ✔; /. 含油抹布、废手套等劳保用品; 生产及设备维护; 固; 矿物油; 0.1; ✔; /. 生活垃圾; 办公、生活; 固; 生活垃圾; 5; ✔; /. 固体废物产生情况汇总见下表。 表4-20 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及代码; 估算产生量（t/a）. 1; 不含油废金属边角料; 一般固废; 铣加工、磨加工、穿孔加工、慢丝加工; 固; 钢; /; /; 359-009-99; 0.005. 2; 废滤芯; 穿孔加工、慢丝加工; 固; 金属; /; /; 359-009-99; 0.004. 3; 废钢丸; 喷砂; 固; 钢; /; /; 359-009-99; 0.5. 4; 不合格品; 检查; 固; 钢; /; /; 359-009-99; 0.05. 5; 滤筒收集粉尘; 颗粒物处理; 固; 钢; /; /; 359-009-66; 0.054. 6; 废滤筒; 固; 金属; /; /; 359-009-99; 0.5. 7; 含油废金属边角料; 危险废物; 走心机加工、电火花加工、CNC加工; 固; 矿物油、钢; 《国家危险废物录》（2021本）; T; HW09 900-006-09; 0.005. 8; 废切削液; 走心机加工、电火花加工、CNC加工; 液; 矿物油; T; HW09 900-006-09; 11.72. 9; 研磨废液; 研磨抛光; 液; 有机溶剂; T/C; HW17 336-064-17; 3.01. 10; 清洗废液; 清洗; 液; 有机溶剂; T/C; HW17 336-064-17; 9.05. 11; 除锈废液及除锈后水洗废液; 除锈、水洗; 液; 有机溶剂; T/C; HW17 336-064-17; 1.21. 12; 废机油; 设备维护; 液; 矿物油; T，I; HW08 900-217-08; 0.5. 13; 切削液废包装桶、机油废包装桶; 原料使用; 固; 矿物油; T，I; HW08 900-249-08; 0.54. 14; 光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶; 固; 有机溶剂; T/In; HW49 900-041-49; 1.02. 15; 油雾净化器收集废油; 油雾处理; 液; 矿物油; T; HW09 900-006-09; 0.023. 16; 废活性炭; 非甲烷总烃处理; 固; 有机废气、废活性炭; T; HW49 900-039-49; 3.268. 17; 含油抹布、废手套等劳保用品; 生产及设备维护; 固; 矿物油; T/In; HW49 900-041-49; 0.1. 18; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公、生活; 固; 生活垃圾; /; /; 生活垃圾; 5. 表4-21 本项目营运期危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 废物类别及代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 贮存方式; 利用处理方式和去向. 1; 含油废金属边角料; HW09 900-006-09; 0.005; 走心机加工、电火花加工、CNC加工; 固; 矿物油、钢; 每天; T; 密闭桶装; 委托有资质的专业单位处理. 2; 废切削液; HW09 900-006-09; 11.72; 走心机加工、电火花加工、CNC加工; 液; 矿物油; 每月; T. 3; 研磨废液; HW17 336-064-17; 3.01; 研磨抛光; 液; 有机溶剂; 每月; T/C. 4; 清洗废液; HW17 336-064-17; 9.05; 清洗; 液; 有机溶剂; 每月; T/C. 5; 除锈废液及除锈后水洗废液; HW17 336-064-17; 1.21; 除锈、水洗; 液; 有机溶剂; 每月; T/C. 6; 废机油; HW08 900-217-08; 0.5; 设备维护; 液; 矿物油; 每年; T，I. 7; 切削液废包装桶、机油废包装桶; HW08 900-249-08; 0.54; 原料使用; 固; 矿物油; 每天; T，I; 密闭堆放. 8; 光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶; HW49 900-041-49; 1.02; 固; 有机溶剂; 每月; T/In. 9; 油雾净化器收集废油; HW09 900-006-09; 0.023; 油雾处理; 液; 矿物油; 每天; T; 密闭桶装. 10; 废活性炭; HW49 900-039-49; 3.268; 非甲烷总烃处理; 固; 有机废气、废活性炭; 每天; T; 密闭防漏胶袋. 11; 含油抹布、废手套等劳保用品; HW49 900-041-49; 0.1; 生产及设备维护; 固; 矿物油; 每天; T/In. 固体废物影响分析 本项目产生的固废：含油废金属边角料、废切削液、研磨废液、清洗废液、除锈废液、除锈后水洗废液、废机油、切削液废包装桶、机油废包装桶、光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶、油雾净化器收集废油、废活性炭、含油抹布、废手套等劳保用品属于危险废物，收集后委托有资质的单位收集处理；不含油废金属边角料、废滤芯、废钢丸、不合格品、滤筒收集粉尘、废滤筒属于一般工业固废，收集后外售处理；生活垃圾委托环卫清运。危险废物有发生火灾、爆炸及次生环境事故的风险，燃烧、爆炸产生的有毒有害气体通过大气扩散影响周围大气环境，造成区域内局部大气环境质量超标，进而对周围环境保护目标造成影响，亦对近距离范围内工业企业内员工造成伤害；危险废物发生火灾、爆炸等环境风险事故后产生的消防尾水有污染土壤、地下水、周边水体的环境风险。有毒有害的液态危险废物在储存、转运过程中，如果发生泄漏，有危害人体健康、污染周边大气、地表水、地下水和土壤的环境风险。 （1）固体废物环境管理要求： 项目固废特别是危险废物的管理和防治应按《危险废物规范化管理指标体系》进行： 1）建立固废防治责任制度：企业按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 2）制定危险废物管理计划：按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报生态环境保护部门备案，如发生重大改变应及时申报。 3）建立申报登记制度：如实地向所在地县级以上地方人民政府生态环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 4）固废的暂存制度：项目产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，根据危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填满污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 （2）贮存场所的污染防治措施： 本项目设有1个危废间35m2，危废仓库的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字〔2019〕222号）中的要求设置；一般工业固废暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 一般固废仓库设置要求： ①禁止危险废物和生活垃圾混入； ②贮存场所应采取防止粉尘污染的措施； ③应按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单设置环境保护图形标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施； ④对固废堆场进行水泥硬化，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 危废库的要求设置： ①企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 ②对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施。 ③加强固废管理，危险固废及时入堆场存放，并按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。 ④危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 ⑤本项目危废间、废液间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨、防晒等措施。 ⑥建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 （3）运输过程的管理要求: 一般固废运输要求：尽量在运输前用篷布遮盖被运输物料防治其散落。 危废：由持有危废运输资质的车辆进行运输，运输途中一旦发生物料泄露或散落，泄露或散落的危废可能会污染邻近的土壤，严重者会进入河流导致地表水的污染，因此运输车辆尽量选用箱式车辆运输危废，且危废运输车辆上配备处理泄露物料的应急物资，如洗液棉、沙土、铁铲、空桶等。项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，由有资质单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： ①采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 ②运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 ③在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 ④危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 ⑤运输途中经过敏感点时应减速慢行，若危险废物发生泄漏时应立即将采取措施，将危险废物收集，减少危险废物的散失，避免对敏感点造成较大影响。通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对运输路线周围的环境及敏感点影响较小。 （4）危险废物贮存场所（设施）基本情况如下表所示： 贮存能力可行性分析：本项目设有1个危废间35m2，采用桶装、袋装，贮存能力按照面积的1倍计，约35t，全厂危废产生量为30.446t/a，小于最大储存能力35t，因此现有危废堆场面积满足本项目危险废物的贮存需要。根据产生量和暂存周期估算，危废暂存间能够满足项目危废暂存的要求。 表4-22 危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 废物类别及代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废间; 含油废金属边角料; HW09 900-006-09; 生产车间东南角; 35m2; 密闭桶装; 35t; 一月. 废切削液; HW09 900-006-09. 研磨废液; HW17 336-064-17. 清洗废液; HW17 336-064-17. 除锈废液及除锈后水洗废液; HW17 336-064-17. 废机油; HW08 900-217-08. 切削液废包装桶、机油废包装桶; HW08 900-249-08; 密闭堆放. 光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶; HW49 900-041-49. 油雾净化器收集废油; HW09 900-006-09; 密闭桶装. 废活性炭; HW49 900-039-49; 密闭防漏胶袋. 含油抹布、废手套等劳保用品; HW49 900-041-49. （5）委托利用或者处置的环境影响分析： 本项目产生的危险废物全部送有资质单位委托处置。公司将严格按照环境保护法规的相关规定及要求合理存储，并委托具有相应危废处置资质的单位进行处置，确保本项目危险废物得到合理处置，并且能达到无害化处置的要求。 建设单位应选择有资质危废处置单位，确保本项目危险废物得到合理处置，并且能达到无害化处置的要求。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法分类分区储存后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤环境影响分析 本次评价根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施。 项目运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、固体废物存储、原辅料使用及存储等，主要包括原辅料储运工段、生产车间及固体废物存储等生产运营过程中对地下水、土壤产生的影响。 根据项目情况，废气污染物不属于易沉降的有毒有害污染物，本次评价主要考虑污染物的垂直入渗主要通过失效的防渗层，泄漏进入土壤环境进而污染地下水环境；本次评价主要考虑上述单元；详见下表： 表4-23 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 节点; 污染途径; 污染物类型. 地下水; 土壤. 原料仓库; 切削液等; 垂直入渗; 持久性有机污染物; 半挥发性有机物、石 油烃类. 生产车间; 走心机等设备; 垂直入渗. 危废间; 危险废物贮存; 垂直入渗. （3）地下水、土壤污染防治措施 ①源头控制措施 从原料和危废储存、装卸、运输、生产过程等全过程控制各种物料泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入地下水、土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对地下水、土壤环境造成污染。 在工艺、管道、设备等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对地下水环境的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 ②过程控制措施 项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，其中重点防渗区域：生产车间、原料仓库、危废间等，基础底部夯实，上面铺装防渗层，等效黏土渗透系数≤10-7cm/s。一般防渗区：一般固废贮存区等，防渗要求为基础底部夯实，等效黏土渗透系数≤10-7cm/s。简单防渗区：大厅等其他公铺设施区，防渗要求为一般地面硬化。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求实施防渗。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域地下水、土壤环境的污染。 此外，一旦发生地下水、土壤污染事故，立即启动企业突发环境事件应急预案，采取应急措施控制地下水、土壤污染，并使污染得到治理。 ③日常管理措施 a.及时清运危险废物，缩短存储周期，降低其泄漏概率。 b.装置投产后，加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 c.按要求设置雨水、污水阀门。项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的物料及污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤环境。 4）应急监测 一旦发现厂内存在泄漏源，立刻采取措施进行堵漏、防止污染源的进一步下渗，并对污染区域内地下水、土壤进行监测，必要时对已污染的地下水、土壤进行修复。 综上分析，本项目建成后，正常情况下，对区域地下水、土壤环境的影响较小。 6、生态 本项目不涉及新增用地，对生态环境基本无影响，在此不再进一步分析。 7、环境风险 项目环评按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）的要求，对本项目进行环境风险评价，通过对项目的风险调查、风险识别、风险事故情形分析、风险环境管理分析，以在一旦发生事故的情况下，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的损失。 7.1风险物质调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中，q1，q2…qn--每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 全厂涉及危险物质q/Q值计算见表4-24所示。 表4-24 全厂Q值确定表 序号; 物质名称; 最大存在总量qn/t （含在线量）; 风险物质; 临量界Qn/t; Q值. 1; 切削液; 0.1（按50%折纯后）; 附录B.1 381号; 2500; 0.00004. 2; 机油; 0.1; 附录B.1 381号; 2500; 0.00004. 3; 废切削液; 0.5（按50%折纯后）; 附录B.1 381号; 2500; 0.0002. 4; 研磨废液; 1; 附录B.1 53号; 10; 0.1. 5; 清洗废液; 1; 附录B.1 53号; 10; 0.1. 6; 除锈废液及除锈后水洗废液; 1; 附录B.1 53号; 10; 0.1. 7; 废机油; 0.5; 附录B.1 381号; 2500; 0.0002. 8; 含油废金属边角料; 0.005; 附录B.2; 50; 0.0001. 12; 切削液废包装桶、机油废包装桶、光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶; 0.66; 附录B.2; 50; 0.0132. 13; 油雾净化器收集废油; 0.023; 附录B.1 381号; 2500; 0.0000092. 14; 废活性炭; 0.63; 附录B.2; 50; 0.0126. 15; 含油抹布、废手套等劳保用品; 0.1; 附录B.2; 50; 0.002. 合计; 0.328. 由上表可知，本项目Q<1。风险潜势为1，仅进行简单分析即可。 7.2环境风险识别及影响途径 （1）主要危险物质及分布情况 本项目涉及到的危险物质主要包括：切削液、机油以及废切削液、研磨废液等危险废物，主要环境风险类型为化学品物料泄漏、火灾和爆炸引发的伴生及次生环境风险、生物安全风险。 （2）可能影响环境的途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169—2018》相关要求，结合上述风险识别内容，本项目风险识别结果见下表。 表4-25 本项目风险识别表 危险 单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 原料 仓库; 切削液桶、机油桶; 切削液、机油; 泄露及火灾、爆炸产生伴生、次生污染风险; 泄漏物料、消防废水等事故废水进入雨污管网，从而进入外界环境，对周围环境造成污染。泄漏液体流经未经采取防渗措施或硬化的地面，可能会透过地面渗入地下，污染土壤和地下水。泄漏物料在遇火花、明火等情况下可燃，在管理不当时，可能会发生火灾事故。假如发生火灾事故，燃料燃烧会产生大量的燃烧废气，废气中的污染物主要为一氧化碳、二氧化碳等，对周围环境空气会造成一定影响。另外，若是未妥善处置消防废水，事故中的有毒有害物质会随消防废水直接进入水体，对附近水体造成污染。; 地表水、环境空气、地下水、土壤. 生产 车间; 走心机、电火花机、CNC等; 切削液、机油. 危废间; 危险废物包装桶/袋; 废切削液、研磨废液等危险废物. （3）环境风险事故影响分析 ①液态原辅料泄漏事故 厂内液态原辅料切削液等在使用、贮存过程若发生容器破损等情况易发生泄漏事故，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。 ②危险废物收集储存系统发生事故 生产过程中产生的液态危废（废切削液等）在收集、储存过程可能发生泄漏会对环境和人体造成不同的危害，企业液体危废拟放置在双层防漏托盘上，危废间拟设置防腐防渗措施，减少对外部环境的影响。将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃，将对人体健康产生较大危害，故应加强危险废物管理工作，杜绝产生危险废物随意丢弃事故。 ③火灾、爆炸次生风险 可燃物质在存放及使用过程中，遇禁忌物或明火会引发火灾或爆炸事故，产生伴生/次生污染物通过大气扩散影响周围环境。一旦发生火灾、爆炸事故，事故废水中将会含有泄漏化学品物质，发生事故时，立即关闭雨水管阀门，防止事故废水进入周边地表水。由于项目使用的化学品量较小，消防废水中化学品浓度较低，可符合纳管排放要求，直接排入市政污水管网。 ④废活性炭遇高热或者持续明火引燃后可能发生火灾，影响大气环境；亦可能产生有毒气体一氧化碳，并产生伴生污染物消防沙。 ⑤废气处理设施故障，生产产生的废气未经处置直接外排，影响周边大气环境；非甲烷总烃若遇禁忌物或明火会引发火灾事故。 7.3环境风险防范措施 （1）规范配置厂区消防设施。完善应急物资，如沙袋、吸油棉、应急空桶、堵漏袋等。原辅料储存区干燥通风，严禁烟火，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求做好风险防控和规范化管理。 （2）事故性泄漏常与装置设备故障相关联。安全管理中要密切注意事故易发部位，对设备应做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。加强对设备、管道的管理和维护，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 （3）废气处理装置风险防范措施：为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放： 1）平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理设施正常运行； 2）建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； 3）设置备用电源，以备停电出现故障时保障废气全部进入废气处理装置进行处理以达标排放。 4）活性炭吸附装置火灾风险防范措施： Ⅰ、加强设备的安全管理，定期对设备进行安全监测，检测内容、时间、人员有记录保存； Ⅱ、加强火源的管理，严禁烟火带入。 （4）对生产作业场所、油品等物料存放和危废暂存处的在线监控、监测要求。对全厂特别是主要风险源（生产车间、原料仓库、危废仓库等），车间及仓库负责人按照岗位责任制进行日常检查、监控职责，并做好检查记录，发现异常情况或突发事件立即进行处理并根据情况上报到公司应急指挥部。对涉及危险源工位、场所，已采用仪器、仪表等技术监控措施的，24小时监控运行参数。一旦发现运行参数超出正常范围，将立即识别并通过声、光报警和通过自动无线方式进行预警。对于危废仓库指定相关人员负责，同时相关人员对其每日巡检，在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）。 （5）按照江苏省《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求编制环境风险事故应急救援预案，并报相关部门备案，并定期开展演练，提高应变能力；一旦发生环境风险事故，应启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告；当发生事故时，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；对事故现场受到污染的大气等环境介质应进行相应的清理和修复；进行现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿防护服，并佩戴相应的防护用具。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[101]号）、《关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办[2022]111号），企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案；企业在项目建设过程中和项目建成后均应接受生态环境部门和应急管理部门的监督和管理，积极配合相关部门做好风险防控工作，尽可能避免事故的发生；同时企业作为环境治理设施的责任主体，应做好设施建设、运行、维护、拆除工作，对设施开展安全风险辨识管控工作，主要为挥发性有机废气二级活性炭吸附处理设施、粉尘过滤装置和其他污染处理设施，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （6）在泄漏、火灾爆炸事故情况下，由于消防水含有有毒有害物质，必须加以收集处理，不得直接排入清净下水、雨水系统。为此，项目应建设废水事故池，收集可能产生的事故废水。租赁厂区雨污水排口应设置切断阀，事故状态下，通往雨水排口截断阀关闭，通往事故池截断阀打开，生产装置区或仓库的事故废水经雨水管网汇集至事故池暂存。事故结束后根据事故废水的水质情况，委托有资质的单位安全处置。通过以上方式租赁厂区能做到事故状态下废水能够有效收集，其风险防范能力应满足《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)的相关要求，可确保事故废水不进入地表水体。 此外，企业仍需在原料仓库油品贮存区域和危废间内设置导流沟或液体收集装置，并配备少量应急桶，以便事故发生时能将事故废水控制在厂房内。 （7）环境保护设施的安全管理要求 根据《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16号）和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求，涉及脱硫、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等6类环境治理设施的，企业应开展安全风险辨识。本项目涉及的环保设施有挥发性有机物治理设施。针对上述几种污染防治设施进行安全识别，并提出安全管理要求，具体如下： 本项目有机废气采用的防治措施为活性炭吸附装置。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），进入吸附装置的有机废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%，进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3，废气温度宜低于40℃。活性炭吸附装置在运行过程中，如果温度较高，或者废气浓度高于爆炸极限下限的25%，则会引起燃烧爆炸事故。 主要的安全措施如下： ①吸附装置应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。 ②吸附装置与主体生产装置知建的管道系统应安装阻火器（防火阀）。 ③风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级。 ④设置温度报警器。在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃，当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置。 ⑤吸附装置安装区域应按规定设置消防设施。 ⑥吸附装置应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于4Ω。 ⑦室外设备安装应安装符合GB50057规定的避雷装置。 7.4环境管理 1）环境管理机构 公司按照国家和地方法律法规的要求，设立安全环保部，将环保工作纳入企业管理计划中，制定合理的管理监督及污染控制指标，以实现企业污染物达标排放和总量控制目标。公司应配备专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2）环境管理制度 公司在管理中制定的主要环境管理内容如下： ①“三同时”制度 在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保各三废处理等环保设施能够和工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②报告制度 凡实施排污许可证制度的单位，应执行报告制度。要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况，污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、拟建等都必须向当地环保部门申报，改、拟建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等要求，报请有审批权限的环保部门审批，经审批同意后方可实施。 ③污染治理设施的管理制度 项目运营期间，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料，同时要建立岗位责任制、操作规程和管理台账。企业应制定并逐步完善对各类生产和消防安全事故的环保处置预案、建设环保应急处置设施。报当地环保局备案，并定期组织演练。 ④日常环境管理制度 制定并实施本公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施环境目标管理责任制，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修和管理，严格控制“三废”的排放；协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构参与事故的处理。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州泽恒精密科技有限公司 年产15万件医疗配件、50万件通讯配件新建项目. 建设地点; 苏州市吴中区横泾街道上新西路59号. 地理坐标; 120度31分24.276秒，31度11分0.100秒. 主要危险物质及分布; 危险物质：切削液、机油以及废切削液、研磨废液等危险废物；分布于原料仓库、生产车间、危废间。. 环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等）; ①项目废气处理过程中使用的活性炭属于易燃固体，活性炭在吸附过程中会释放出一定热量，若温过高且易引发火灾。假如发生火灾事故，燃烧会产生大量的燃烧废气，废气中的污染物主要为一氧化碳、二氧化碳等，对周围环境空气会造成一定影响。另外，若是未妥善处置消防废水，事故中的有毒有害物质会随消防废水直接进入水体，对附近水体造成污染。 ②吸附饱和的废活性炭未及时更换，或未密闭存放，其吸附的废气可再次释放，同时其内部积热不散，可引发火灾事故。 ③存储的化学品发生泄漏，可能引发火灾事故。 ④当项目的废气治理设施出现故障时，废气污染物未能达标排放，也会对周边环境造成一定影响；特别是本项目主要大气污染物有机废气，如未经处理直接排放，对环境空气会造成较显著的影响。. 风险防范措施要求; ①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取生产与办公区分离，设置明显的标志。 ②加强对化学品储存及使用的管理、管理人员必须进行安全教育，经考试合格和实习合格后由公司主管部门发给安全作业证才能上岗操作，化学品入库前必须进行检查，发现问题及时处理。 ③企业应加强设备管理，确保设备完好。制定操作管理制度，工作人员培训上岗，规范操作，并定期检查各设备及运行情况，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。 ④危废间存放的危险废物等应密封储存，并尽快委托有资质的危废单位处理处置。 ⑤废气处理装置中的活性炭需要按照要求定期更换，以保证废气的处理效果。 ⑥应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 ⑦编制环境应急预案，成立事故应急处理小组，由实验室安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 通过项目拟设置的风险防范措施，基本能够满足当前风险防范要求，可以有效的防范风险事故的发生和处置，结合企业在运营期间不断完善风险防范措施，工厂发生的环境风险可以控制在较低的水平，项目的事故风险处于可接收水平。. 7.6环境风险分析结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 本次评价不包含该部分内容，若企业涉及相关电磁辐射设备，应另行评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 研磨抛光、清洗过程产生的非甲烷总烃经收集后由1套二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 走心机加工、CNC加工、电火花加工产生的非甲烷总烃经收集后进入油雾净化器处理，处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放；研磨抛光、清洗过程中少量未被收集的非甲烷总烃废气经加强通风后车间内无组织达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 颗粒物 | 磨加工、激光焊接过程产生的颗粒物经收集后进入滤筒除尘装置处理，处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放 |  |
|  |  |  | 喷砂过程产生的颗粒物经设备自带滤筒除尘装置处理后无组织排放，未被收集的部分加强通风无组织排放 |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 接管市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、城南污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备 | 等效声级 | 隔声或隔音罩、减振、距离衰减 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 不包含在本报告评价内容，若企业涉及该类设备，需另行申报相关手续。 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目危废暂存于危废间，分区分类储存，委托有资质单位处理；一般固废暂存于一般固废贮存间，外售于回收公司；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物可做到零排放，不产生二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①企业地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，必要时应铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放；危险废物贮存于危废间，危废采用密闭桶/袋装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施； ②定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料在车间内分区存放，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内污水管网采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不新增用地 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取生产与办公区分离，设置明显的标志。 ②加强对化学品储存及使用的管理、管理人员必须进行安全教育，经考试合格和实习合格后由公司主管部门发给安全作业证才能上岗操作，化学品入库前必须进行检查，发现问题及时处理。 ③企业应加强设备管理，确保设备完好。制定操作管理制度，工作人员培训上岗，规范操作，并定期检查各设备及运行情况，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。 ④危废间中临时存放的危险废物应密封储存，并尽快委托有资质的危废单位处理处置。 ⑤定期对厂界以及厂区内污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。废气处理装置中的活性炭需要按照要求定期更换，以保证废气的处理效果。 ⑥应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 ⑦编制环境应急预案，成立事故应急处理小组，由安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 建设项目建成后，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，苏州泽恒精密科技有限公司年产15万件医疗配件、50万件通讯配件新建项目符合国家地方有关生态环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的污染防治措施技术可行，能保证污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施，项目环境风险可防可控。综上所述，在落实本报告表中的环境保护措施以及各级生态环境保护主管部门管理要求的前提下，从环境保护角度分析，项目的建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

# 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.009 | +0.009 |
| 无组织废气 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.017 | +0.017 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.006 | +0.006 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | +800 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | +0.32 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | +0.0008 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | +0.032 |
| 一般工业 固体废物 | 不含油废金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | 废钢丸 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 滤筒收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | +0.054 |
|  | 废滤筒 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 含油废金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 11.72 | +11.72 |
|  | 研磨废液 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 3.01 | +3.01 |
|  | 清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 9.05 | +9.05 |
|  | 除锈废液及除锈后水洗废液 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.21 | +1.21 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 切削液废包装桶、机油废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | +0.54 |
|  | 光亮剂废包装桶、清洗剂废包装桶、除锈剂废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | +1.02 |
|  | 油雾净化器收集废油 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | +0.023 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.268 | 0 | 3.268 | +3.268 |
|  | 含油抹布、废手套等劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章： 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章： 经办人： 年 月 日